ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНСТИТУТ РЕГИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ»

Актуальная редакция

Муниципальный заказчик:

Администрация Тунгусовского

сельского поселения Молчановского района Томской области

Муниципальный контракт:

№ 0165300016112000005-0139582-01 от 14.11.2012 г.

(в редакции решения Совета от 10.07.2017г.№12)

Генеральный план и правила землепользования и застройки Тунгусовского сельского поселения Молчановского района Томской области

Том 2. Материалы по обоснованию проекта

Генеральный директор                                                      А.И. Шарыгин

Руководитель проекта                                                        О.В. Каверина

Москва 2013 г.

# Содержание

Содержание	2

СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ	4

Введение	5

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	8

1.1. Транспортно-географическое положение	8

1.2. Объекты культурного наследия сельского поселения	8

1.3. Историческая справка	9

1.4. Анализ предшествующей градостроительной документации	11

1.5. Природные условия и ресурсы развития территории	13

1.5.1. Климат	13

1.5.2. Рельеф и грунты	14

1.5.3. Гидрография	15

1.5.4. Растительность	15

2. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ	16

2.1. Граница Тунгусовского сельского поселения	16

2.2. Социально-экономическая ситуация	17

Население и демография	17

Развитие экономической базы и сферы занятости	19

2.3. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения	20

2.4. Земельный фонд и категории земель	21

3. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ И ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ	26

3.1. Зонирование территории сельского поселения	26

3.2. Планировочная структура и функциональное зонирование территории населенных пунктов сельского поселения	29

3.3. Зоны ограничений, зоны с особыми условиями использования	31

3.4. Обеспечение объектами социальной сферы, размещение которых необходимо для обеспечения жизнедеятельности населения сельского поселения	39

3.5. Инженерно-транспортная инфраструктура: современное состояние и перспективы развития	47

3.6. Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения. Благоустройство и озеленение территории поселения	53

3.7. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения	54

3.8. Организация сбора и вывоза бытовых отходов	54

3.9. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения	55

4. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ТЕХНОГЕННОГО И ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА, ИХ ВЛИЯНИЕ НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ПОСЕЛЕНИЯ И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ	57

4.1. Общие положения	57

4.2. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	58

4.3. Силы и средства предупреждения и ликвидации ЧС	65

5. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	68

5.1. Предложения по административно-территориальному устройству территории сельского поселения	68

5.2. Предложения по градостроительному зонированию территории сельского поселения	69

5.3. Предложения по размещению на территории сельского поселения  объектов капитального строительства местного значения	69

5.3.1. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом	69

5.3.2. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры	71

5.3.3. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами жилой социальной инфраструктуры	72

5.3.4. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами связи, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства	72

5.3.5. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами библиотечного обслуживания, культуры, народного художественного творчества, музеями поселений, объектами физкультуры и спорта	73

5.3.6. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения территории поселения	75

5.3.7. Предложения по обеспечению территории сельского поселения местами сбора бытовых отходов	75

5.3.8. Предложения по обеспечению территории сельского поселения местами захоронения	76

5.3.9. Предложения по охране природы и рациональному природопользованию	76

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА	79

# СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ

| №№ п/п | Наименование документа | Том / Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Утверждаемая часть |  |  |
| 1 | Положения о территориальном планировании. Пояснительная записка | том 1 |
| 2 | Порядок регулирования землепользования и застройки на основе градостроительного зонирования. Пояснительная записка | том 3 |
| 3 | Градостроительные регламенты. Благоустройство и дизайн среды поселения. Пояснительная записка | том 4 |
| 4 | Карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения поселения. Лист 1(I) | 1:25000 |
| 5 | Карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения поселения. с. Тунгусово, с. Колбинка, д. Б.Татош, д. В.Федоровка, д. Н.Тювинка, д. Князевка. Лист 2(I) | 1:5000 |
| 6 | Карта градостроительного зонирования. Лист 3(I) | 1:25000 |
| 7 | Карта градостроительного зонирования. Лист 4(I) | 1:5000 |
| Обосновывающая часть |  |  |
| 8 | Материалы по обоснованию проекта. Пояснительная записка | том 2 |
| 9 | Современное состояние территории. Схема границ зон с особыми условиями использования территории. Лист 1(II) | 1:25000 |
| 10 | Современное состояние территории. Схема границ зон с особыми условиями использования территории. с. Тунгусово, с. Колбинка, д. Б.Татош, д. В.Федоровка, д. Н.Тювинка, д. Князевка. Лист 2(II) | 1:5000 |
| 11 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий. Лист 3(II) | 1:25000 |
| 12 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий. Лист 4(II) | 1:5000 |

# Введение

«Генеральный план Тунгусовского сельского поселения Молчановского муниципального района (далее Генеральный план Тунгусовского сельского поселения)» – градостроительная документация, разработка которой предусмотрена Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Генеральный план Тунгусовского сельского поселения разработан ООО «Институт региональной стратегии» по заказу администрации Тунгусовского сельского поселения Молчановского муниципального района Томской области № 0165300016112000005-0139582-01 от 14.11.2012 г., в соответствии с заданием, утвержденным главой администрации сельского поселения.

Согласно ст. 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подготовка проекта генерального плана Тунгусовского сельского поселения является комплексным градостроительным документом, охватывающим все подсистемы жизнедеятельности поселения: природно-ресурсную, производственную, сельскохозяйственную, социальную, инженерно-транспортную, рекреационно-туристическую подсистему, экологическую ситуацию, охрану окружающей природной среды, охрану памятников истории и культуры, пространственно-планировочную структуру и функциональное зонирование территории.

Генеральный план - основной элемент градостроительной документации, целью которого является установление параметров и стратегии перспективного развития поселения на расчётный период до 2035 года и системы первоочередных и долгосрочных решений в соответствии с архитектурно-строительными и градостроительными нормативными документами. Решения, которые принимаются в генеральном плане, адресуются не только органам власти, а и другим субъектам градостроительного развития – предприятиям, общественным организациям, различным рыночным структурам. Такие решения могут быть подхвачены и реализованы только, если соответствуют их интересам и, при этом, не противоречат интересам всего сообщества.

В связи с этим, в генеральном плане необходимо выявление имеющихся в поселении территориальных, трудовых, экономических, историко-культурных ресурсов, возможностей улучшения качества поселенческой среды, развития и повышения уровня социального и культурно-бытового обслуживания населения, его трудозанятости, инженерно-транспортного обустройства территории, решения экологических проблем, повышения эффективности функционирования жилых и производственных территорий.

Целью территориального планирования развития Тунгусовского сельского поселения - является обеспечение градостроительными средствами роста качества жизни населения, учет интересов граждан и их объединений при определении назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов.

К целям территориального планирования развития Тунгусовского сельского поселения также относится согласование взаимных интересов при градостроительной деятельности поселения и муниципального района, в состав которого оно входит, поселения и Томской области, поселения и Российской Федерации, поселения и муниципальных образований, имеющих с ним общую границу, учет интересов граждан.

Задачи территориального планирования развития Тунгусовского сельского поселения - это планирование развития сельского поселения градостроительными средствами, включая установление зон планируемого размещения объектов капитального строительства, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления, функциональных зон, зон с особыми условиями использования территорий.

Перечень мероприятий по территориальному планированию развития поселения - это текстовое описание мероприятий (действий), обеспечивающих достижение целей и реализацию задач территориального планирования развития поселения.

Мероприятия по территориальному планированию развития поселения включают в себя:

- установление функциональных зон: общественно-деловых, жилых, рекреационных, производственных и коммунальных, зон инженерной и транспортной инфраструктур, сельскохозяйственного использования и иных функциональных зон;

- установление зон с особыми условиями использования территорий;

- предложения по планируемому размещению объектов транспортной инфраструктуры: автомобильных дорог общего пользования, транспортных сооружений, уличной дорожной сети, пассажирского рельсового транспорта;

- предложения по планируемому размещению объектов инженерной инфраструктуры: электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

- установление зон планируемого размещения объектов капитального строительства, необходимых для осуществления иных полномочий органов местного самоуправления поселения: муниципального жилищного строительства, обеспечения первичных мер пожарной безопасности, утилизации, переработки бытовых и промышленных отходов, организации мест захоронений, объектов ритуальных услуг, связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания, библиотечного обслуживания населения, организации досуга, культуры, физической культуры, массового отдыха и спорта;

- предложения по охране объектов культурного наследия: федерального, регионального и местного значения;

- предложения по охране окружающей среды: организации территорий лечебных местностей и курортов местного значения, соблюдению санитарно-защитных зон, охране водных объектов.

Последовательность выполнения мероприятий по территориальному планированию развития поселения - это текстовое и табличное описание очередности мероприятий (действий), обеспечивающих достижение целей и реализацию задач территориального планирования развития поселения.

По срокам выполнения мероприятия по территориальному планированию развития поселения делятся на первоочередные и перспективные.

Первоочередные мероприятия по территориальному планированию развития поселения - это мероприятия, реализация которых предполагается в течение трех лет, начиная с года, следующего за годом утверждения генерального плана поселения.

Перспективные мероприятия по территориальному планированию развития поселения - это мероприятия, планируемые на расчетный срок выполнения генерального плана поселения, после периода, отведенного на выполнение первоочередных мероприятий.

Данную работу следует рассматривать как составную часть информационной базы для выработки и принятия как стратегических, так и оперативных управленческих решений, направленных на улучшение условий жизнедеятельности населения Тунгусовского сельского поселения градостроительными средствами.

Применительно к Тунгусовскому сельскому поселению эти условия могут быть сформулированы следующим образом:

- выявление благоприятных условий для развития предпринимательской и инвестиционной деятельности в сферах промышленного производства, сельского хозяйства, рекреации и других хозяйственных секторов с учетом территориальных, транспортных и прочих ресурсных особенностей;

- совершенствование социальной инфраструктуры системы поселения;

- развитие дорожно-транспортной инфраструктуры, инженерного оборудования, благоустройства и защиты территории от негативных природных процессов;

- улучшение экологических и санитарно-гигиенических условий развития территории.

Проект Генерального плана Тунгусовского сельского поселения основывается на следующих документах:

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Закон Томской области от 11.01.2007 № 9-03 «О составе и порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований Томской области»;

- Закон Томской области от 11.01.2007 № 8-03 «О составе и порядке деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципальных образований Томской области»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 № 315 «Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

Кроме этого, в основу проекта генерального плана положены данные, предоставленные службами и администрацией поселения в конце 2012 г.:

  - Схема территориального планирования Томской области, утвержденной постановлением Администрации Томской области от 08.07.2011 № 204а;

  - Материалы «Схемы территориального планирования Молчановского муниципального района», ФГУП «РосНИИПИУрбанистики», Санкт-Петербург, 2011 г.;

  - «Схема газоснабжения и газификации Томской области. Молчановский район»;

  - ответы на представленные запросы от соответствующих служб и организаций, ведущих хозяйственную деятельность на территории сельского поселения.

Также, при разработке проекта были использованы следующие документы и материалы:

- материалы программ социально-экономического развития Молчановского муниципального района;

- цифровые ортофотопланы для подготовки топографической основы на населенные пункты М 1:2000;

- цифровая картографическая основа М 1: 100 000.

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Данный раздел содержит общие сведения о транспортно-географическом положении, краткую историческую справку, информацию о наличии объектов культурного и природного наследия, характеристику компонентов природной среды, а так же анализ градостроительной документации прошлых лет.

- 1.1. Транспортно-географическое положение

Территория Тунгусовского сельского поселения расположена в южной части Молчановского района Томской области. Соседними для Тунгусовского сельского поселения являются следующие поселения Молчановского района: на севере Наргинское сельское поселение, на юго-востоке Молчановское сельское поселение, на юге поселение граничит с Кривошеинским и Бакчарским, на западе с Чаинским муниципальными районами Томской области.

Центр сельского поселения – село Тунгусово в находится в 18 км к северу от села Молчаново и в 220 км к северо-западу от областного центра – города Томск.

В целом сельское поселение выгодно расположено в районе - почти рядом с райцентром. Связь с ним осуществляется по автомобильной дороге Томск – Каргала – Колпашево, проходящей по северной части сельского поселения с северо-запада на юго-восток.

Пассажирское сообщение с райцентром осуществляется рейсовыми автобусами до автостанции села Молчаново, откуда также производится автобусное сообщение с областным центром - г. Томск.

Услугами железнодорожного транспорта население может воспользоваться в областном центре г. Томск.

Тунгусовское сельское поселение занимает территорию 56450 га, на которой в шести населенных пунктах проживает более 1,4 тыс. человек. Поселение характеризуется значительными размерами территории, при средней плотности освоения ее селитебной части.

- 1.2. Объекты культурного наследия сельского поселения

На территории сельского поселения объекты культурного наследия представлены деревянной Троицкой церковью второй половины 19 века в д. Колбинка (ОКН сгорел). Это памятник истории и культуры регионального значения (согласно Решениям облисполкома от 25.07.61 г. № 242 и от 28.04.1980 г. № 109, Постановлению Главы администрации Томской области от 08.07.1997 г. № 205) традиционной трехчастной композиции. В объемно-пространственной структуре ощущается непосредственная связь с образцами каменной архитектуры.

На территории Тунгусовского сельского поселения находится особо охраняемая природная территория (ООПТ) регионального значения - памятник природы "Тунгусовская роща". Тип памятника - ботанический.

Государственное управление и государственный контроль за деятельностью ООПТ регионального значения осуществляет Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области в соответствии с действующим законодательством.

Обеспечение функционирования памятника природы осуществляет ОГУ "Областной комитет охраны окружающей среды и природопользования".

Основной целью объявления природного объекта памятником природы является сохранение его в естественном состоянии.

Памятник природы регионального значения "Тунгусовская роща" должен пройти инвентаризацию с уточнением границ, на него необходимо разработать документацию в соответствии с требованиями современного законодательства.

- Таблица 1.

Список памятников истории и культуры Тунгусовского сельского поселения

| № | Наименование | Датировка | Категория_охраны |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Деревянная церковь Троицкая в д. Колбинка | вторая половина XIX века | Регионального значения |

- Таблица 2.

Государственные региональные биологические памятники природы

| Название | Площадь,га | Местонахождение | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| "Тунгусовская роща" | 0,068 тыс. га | На восточной окраине с. Тунгусово |  |

- 1.3. Историческая справка

Село Тунгусово образовано в 1900 году.

До приезда переселенцев здесь была вековая тайга и стоянка коренных жителей Томского севера – эвенков или тунгусов, так их называли переселенцы.

Тунгусы вели кочевой образ жизни, жили рыбалкой и охотой. При появлении переселенцев коренные жители перекочевали дальше на север. А переселенцы свою деревню назвали Тунгусово.

В начале 1900 года и в последующие ближайшие годы началось активное движение переселенцев из разных губерний России в необжитый сибирский край.

Ходоки прибывали, осматривали необжитые места, красоту тайги и, конечно, кормилицу - речку, в последствие она была названа Большой Татош. Большой, потому что в весенние разливы становилась очень большой и затапливала пойменные места, где много было дичи и рыбы. А название «Татош» получила от украинского слова «тато», что значит «отец».

Молва о красоте и богатствах этого края быстро разнеслась по многим губерниям России. Первая группа переселенцев прибыла из Черниговской губернии. Это были семьи Шкуратова Емельяна, Марченко Федора, Аксиненко Василия, Малиновского Трофима.

Первое время люди жили в небольших землянках, заготавливали лес на строительство домов, раскорчевывали вековую тайгу для сельскохозяйственных земель.

Уже к 1911 году было образовано около 70 дворов с построенными домами и приусадебными участками. Население Тунгусова составляли 242 человека мужского пола и 215 человек женского пола. Для обеспечения жителей товарами первой необходимости работала мелочная лавка. Первоначально Тунгусово входило в Новоалександровскую волость, а в 1912 году вошло во вновь организованную Молчановскую волость.

С 1924 по 1930 годы в Тунгусово началась коллективизация. Созданные в сельском Совете колхозы были маломощными, основной тягловой силой были лошади и быки. В предвоенные годы в деревенскую глубинку стали поступать первые трактора. После войны началось восстановление разрушенного хозяйства, а тракторов стало поступать все больше и больше, и было решено – в колхозе необходимо иметь свою собственную МТС- машинно - тракторную станцию. Она и послужила базой для создания совхоза «Тунгусовский», который объединил все мелкие колхозы близлежащих населенных пунктов, которые сейчас входят в состав Тунгусовского сельского поселения.

Совхоз имел мясо-молочное направление, и всю произведенную продукцию реализовывали только по государственным поставкам.

В 1992 году произошла реорганизация совхоза «Тунгусовский» в коллективное сельскохозяйственное предприятие. Все движимое и недвижимое имущество было передано на бумаге пайщикам, а все пахотные земли и сенокосы разделены на доли и закреплены свидетельством на праве собственности. Банкротом КСП «Тунгусовское» было признано в 1997 году, а в 2003 году КСП «Тунгусовское» официально прекратило свое существование по решению Томского арбитражного суда.

Из производственных объектов за годы проведения процедуры банкротства фактически остались только кирпичные боксы гаражей, которые впоследствие явились базой для коммунальной службы, занимающейся водоснабжением всех населенных пунктов поселения, часть гаражей было выкуплена частником для придорожного кафе.

Теплая стоянка для крупногабаритных тракторов была реконструирована под пожарную часть, которая в настоящее время закомплектована необходимой спецтехникой и кадровым составом. Она обеспечивает охрану и своевременную ликвидацию возникающих пожаров в населенных пунктах Тунгусовского и Наргинского сельских поселений.

Село Колбинка основано в 1892 году переселенцами с Украины, Белоруссии, Смоленской и Рязанской губернии. Село очень активно развивалось и быстро становилось зажиточным. С 1903 по 1911 годы была построена деревянная церковь, которая подчеркивала зажиточность и перспективу села.

В развитые годы до перестройки в селе был построен крупный комплекс на 600 голов дойных коров с полной механизацией, а силами совхоза «Тунгусовский» построена улучшенная грунтовая дорога, которая и сейчас обеспечивает транспортное сообщение между населенными пунктами Тунгусово, Тювинка, Гришино, Молчаново.

В настоящее время в селе отсутствует сельскохозяйственное производство, а основным занятием и доходной частью семейного бюджета является личное подсобное хозяйство – производство и реализация мяса и молока, как внутри села, так и в районный центр.

Деревня Верхняя Федоровка основана переселенцами из Белоруссии и Украины. Первоначально деревня называлась «Свежая Гарь». Второе название деревня Верхняя Федоровка получила в честь одного из первых переселенцев Федора Аксиненко.

Из социально-значимых объектов  в деревне имеется только медпункт и два магазина, которые и обеспечивают товарами первой необходимости жителей этой деревни.

Деревня находится в пяти километрах от районного центра с. Молчаново по трассе Томск – Колпашево. Деревня полностью обеспечена центральным водопроводом и электроснабжением.

Основная масса населения занимается сельским подсобным хозяйством, производством мяса свинины и говядины.

Деревня Нижняя Тювинка – это старое название. Новое название - Новая Тювинка. Она образована в 1898 году, свое название получила из-за того, что на расстоянии одного километра протекает река Тюва, которая впадает в речку Большой Татош.

Деревня находится в 15 километрах от административного центра. Транспортная доступность круглогодична.

В настоящее время в деревне официально зарегистрировано 25дворов и проживает 53 человека.

Деревня Князевка образована в 1903 году на расстоянии 1 км от села Колбинка на противоположном берегу р.Большой Татош.

В настоящее время в деревне проживает одна семья- семья пенсионеров. Они занимаются скотоводством, так как обширные поля рядом с деревней позволяют заготавливать сена в неограниченном количестве, а временная транспортная недоступность с мая по июль, когда разливается река и сносит временную переправу, поставила точку, и жители с.Колбинка не претендуют на сенокосы и красивые места, где произрастают дикоросы.

### 1.4. Анализ предшествующей градостроительной документации

Последними градостроительными документами, регулирующими развитие территории Тунгусовского сельского поселения, являются:

- Схема территориального планирования Томской области, разработанная авторским коллективом института РосНИПИУрбанистики в 2011 г.,

- Схема территориального планирования Молчановского муниципального района разработанная авторским коллективом института РосНИПИУрбанистики в 2011 г.

Проектные решения Схемы территориального планирования Томской области являются основанием для разработки последующих стадий градостроительного проектирования - городских и сельских поселений.

Схема разработана на следующие периоды реализации:

- расчетный срок – 2035 год;

- первая очередь – 2020 год;

- исходный год – 01.01.2007 г.

В основе Схемы лежит внедрение новой модели и современного понимания пространственного развития, меняющаяся технология, связанная с кардинальными изменениями в региональном разделении труда, в распространении образования и совершенствовании социальной и транспортной инфраструктур. Новая модель пространственного развития градостроительных систем, по мнению авторов, предполагает также инновационные изменения в  развитии систем расселения Томской области связанные, прежде всего, с изменением сложившегося планировочного каркаса (совокупности центров и соединяющих их инженерно-транспортных коммуникаций) на основе принципов устойчивого развития территории.

Дальнейшее развитие населенных пунктов будет связано как по пути более интенсивного использования уникальных земельных ресурсов, так и в режиме оптимального природопользования, развитие туризма, рекреации и отраслей их обсуживающих.

В целом потребность в образовательных учреждениях на первую очередь несколько снижается, это связано с тем, что на первую очередь должна снизиться численность детей в школьном возрасте, т.к. годы рождения большей части из них падают на годы низкого уровня рождаемости. На расчетный срок потребность увеличивается, что связано с ростом удельного веса детей в школьном возрасте, в связи со стабилизацией и некоторым ростом рождаемости начавшегося в 2000 г. В случае уменьшения потребности мест в общеобразовательных учреждений, в связи с трансформацией возрастного состава детей и снижением их численности, по ряду населенных мест (в том числе по Тунгусовскому поселению) возможно высвобождение помещений и зданий, которые могут использованием в других целях - дома престарелых, дома ребенка, центры кустарных промыслов и ремесел, частные врачебные учреждения и т.д.

Стратегия социально-экономического развития Томской области на долгосрочную перспективу и Программа экономического и социального развития Томской области, к основным путям решения стратегической задачи по повышению устойчивости системы расселения региона относят реализацию следующих направлений:

1) обновление и развитие базовых инфраструктур местного самоуправления, в том числе:

- систем водоснабжения и водоотведения,

- развитие электрических сетей в сельской местности,

- сети автомобильных дорог, связывающих малые населенные пункты с основными автомобильными магистралями,

- телекоммуникациями.

2) ускоренная газификация населенных пунктов в сельской местности, что подразумевает:

- строительство межпоселковых газопроводов, газопроводов высокого и среднего давления, уличных газопроводов низкого давления,

- реконструкцию муниципальных и ведомственных котельных с переводом на газообразное топливо.

Теплоснабжение усадебной и коттеджной застройки намечается от индивидуальных автоматизированных котельных на газовом топливе.

В разрабатываемых генеральных планах сельских поселений необходимо предусматривать зоны планируемого размещения объектов малого предпринимательства.

Объекты историко-культурного наследия (памятники археологии, архитектуры, истории, произведения монументального искусства) должны подлежать безусловному сохранению, охране, использованию в соответствии с установленными режимами, а также – включению в маршруты культурно-познавательного туризма.

Планируется организация центров ремонта, проката и аренды сельхозтехники. Предусматривается развивать имеющиеся отрасли: молочно-мясное скотоводство, свиноводство, овцеводство, коневодство, птицеводство, пчеловодство.

Земли лесного фонда максимально сохраняются и используются в основном в рекреационных целях.

Особо охраняемые природные территории (заповедники, заказники, памятники природы) сохраняются и подлежат режиму охраны путем полного или частичного ограничения хозяйственной деятельности.

Анализ основных проектных положений Схемы территориального планирования Томской области, показывает их соответствие действующему градостроительному законодательству и стратегии социально-экономического развития республики на долгосрочную перспективу. Это дает возможность использовать их в качестве инструмента эффективного управления развитием территории.

В 2011 г. утверждена Схема территориального планирования Молчановского муниципального района, разработанная авторским коллективом института РосНИПИ Урбанистика.

В основе Схемы лежат эволюционное изменение сложившегося планировочного каркаса, развитие рекреационных функций, совершенствование социальной и транспортной инфраструктур Молчановского района. Административно-территориальное устройство района в Схеме не предполагается совершенствовать.

На перспективу предусматривается повышение качества жизни за счет реализации проектных предложений по развитию общественной инфраструктуры и инженерного обеспечения территории.

С целью реальной возможности такого решения выделяются наиболее значимые приоритеты развития:

- Благосостояние;

- Здоровье;

- Образование;

- Духовное развитие молодежи.

Проектом предусмотрено:

- улучшение жилищных условий (рост жилищной обеспеченности с 25,0 м²/чел. до 34 м²/чел.);

- рост уровня благоустройства жилищного фонда (обеспеченность жилищного фонда:

- водопроводом с 88 % до 100 %,

- канализацией с 22 % до 80 %,

- улучшение экологической ситуации в поселении;

- улучшение обеспеченности инженерной и транспортной инфраструктуры.

Приоритетное размещение нового жилищного строительства предусматривается в Тунгусовском поселении. Проектом необходимо произвести:

- реконструкцию и развитие существующих сетей,

- разработку технологии очистки воды,

- прокладку новых сетей и строительство очистных сооружений,

- организацию централизованной системы водоотведения.

Анализ основных проектных положений Схема территориального планирования Молчановского муниципального района Томской области, показывает их соответствие действующему градостроительному законодательству, стратегии социально-экономического развития области на долгосрочную перспективу, а также программам развития района. Это дает возможность использовать их в качестве инструмента эффективного управления развитием территории Тунгусовского поселения.

### 1.5. Природные условия и ресурсы развития территории

### 1.5.1. Климат

Климат на рассматриваемой территории континентальный, лето умеренно теплое, влажное, короткое, зима - умеренно суровая, снежная, и определяется взаимодействием трех основных климатообразующих факторов: солнечной радиации, циркуляции атмосферы, влиянием подстилающей поверхности.

На рассматриваемой территории радиационный баланс отрицателен с октября по март. Максимальные его значения отмечаются в июне-июле и составляют 7-8 ккал/см2 (293-335 МДж/м2). Годовое число дней без солнца составляет 90-100 дней. Облачность уменьшает количество солнечной радиации на 32-33 %. Количество суммарной солнечной радиации за год составляет 90 ккал/см2. Большая часть солнечной радиации расходуется на испарение, таяние снега, нагревание почвы и воздуха.

Особенности циркуляции атмосферы обусловливают преобладание зимой и в переходные сезоны на территории ветров южной четверти. В летние месяцы давление над территорией пониженное, а над Арктикой повышенное, что приводит к увеличению повторяемости северных ветров. В среднем за год преобладают ветры юго-западном направлений.

Среднегодовая скорость ветра невелика 3,7 м/с, в годовом ходе максимум скорости отмечается в ноябре. Увеличение скорости ветра при отрицательных температурах воздуха усиливает суровость климата. Скорости ветра северных румбов, небольшие и охлаждающий эффект создается в основном за счет низкой температуры воздуха. При южных ветрах охлаждающий эффект формируется совместным действием отрицательных температур и значительных скоростей ветра.

Среднегодовая температура воздуха отрицательная -0,80С. Все сезоны года на территории поселения хорошо выражены. Зима суровая и продолжительная. Средняя температура января -19,50С. Абсолютная минимальная температура -510С.

Первые заморозки наблюдаются в среднем 22 сентября. Продолжительность безморозного периода 123 дня. В среднем за год наблюдается 11-15 дней с заморозками. В долине рек продолжительность безморозного периода дольше. В понижениях рельефа отрицательные температуры осенью устанавливаются на 10 дней раньше, а весенний прогрев начинается в среднем на 5 дней позднее.

Лето теплое, короткое. Средняя температуры июля составляет +18,10С Абсолютный максимум температур воздуха составляет +350С.

Среднегодовое количество осадков составляет 482 мм.

Наибольшее количество осадков выпадает в теплый период года - июль, август. В зимнее время осадки выпадают преимущественно в твердом виде - это 33 % от общего их количества за год. Устойчивый снежный покров устанавливается в конце октября.

Снег удерживается в среднем 187 дней. Разрушение устойчивого снежного покрова отмечается 11-21 апреля. Средние из наибольших декадных высот снежного покрова за зиму на открытых участках составляет 34 см. На рассматриваемой территории характерно примерно одинаковое количество дней с туманами за теплый и холодный периоды года. Число дней с туманами за год менее 20 дней.

По потенциалу загрязнения воздушного бассейна территория поселения попадает в зону умеренного потенциала загрязнения атмосферы. В связи с особенностями климата в этой зоне в разные периоды года создаются примерно одинаковые условия, как для рассеивания, так и для накопления примесей в приземном слое воздуха. Повышенный уровень загрязнения воздуха в этой зоне может отмечаться летом и зимой. Однако летом он больше вследствие уменьшения количества осадков, а также увеличения повторяемости приземных инверсий и туманов. Увеличение в зимний период мощности и интенсивности инверсий и частоты туманов может создавать в отдельные годы для этой зоны зимний максимум загрязнения воздуха.

Территория принадлежит к зоне с умеренным потенциалом загрязнения атмосферы, которая характеризуется умеренной самоочищающаяся способность атмосферного воздуха.

Согласно природно-климатическому районированию, территория поселения относится к зоне относительно неблагоприятного проживания населения.

- 1.5.2. Рельеф и грунты

- Сельское поселение расположено в центральной части Томской области, на стыке Васюганской и Чулымской наклонных равнин. Поверхность территории поселения равнинная с общим незначительным уклоном в северо-западном направлении.

- Долины современных рек занимают обширные площади, широко разработаны, включают по несколько хорошо развитых надпойменых террас и пойму. Высота поймы над меженным уровнем воды различна. Высокая пойма, которая заливается один раз в 5 - 10 лет, развита локально. Низкая пойма распространена повсеместно.

- Основным современным рельефообразующим фактором можно назвать эрозионно-аккумулятивную деятельность рек. Для склонов междуречий характерно большое развитие оползней.

- Уклоны поверхности в основном не превышают 10 %, грунтовые воды залегают на глубине более 2,0 м. Основанием для фундаментов зданий и сооружений будут служить разнозернистыми песками, супесями и суглинками. В основании террас залегают гравино-галечниковые отложения.

### 1.5.3. Гидрография

Реки поселения принадлежит к типу таежных рек.

Реки отличаются большой извилистостью, малым падением, незначительными уклонами, медленным течением. Медленное таяние снега в лесах, обилие болот делают реки полноводными в течение длительного времени; весеннее половодье растягивается более чем на 2 месяца. Питание рек смешанное; основными источниками являются снеговые, грунтовые и дождевые воды.

В питании рек участвуют талые воды сезонных и высокогорных снегов, осадки и подземные воды. Основным источником питания являются зимние осадки, которые формируют 60-90 % годового стока.

По характеру водного режима реки относятся к типу рек с весенне-летним половодьем и паводками в теплое время года

Основной фазой рек является половодье, в период которого проходит 60-90 % годового стока, а также наблюдаются максимальные расходы и наибольшие уровни воды.

- Характерным для всех рек поселения являются длительный период их замерзания, непостоянство во время начала ледостава и ледохода, изменчивость величины максимального поднятия уровня воды весной, и, следовательно, – размеров половодья.

Реки характеризуются устойчивым ледоставом, который в среднем наступает в начале ноября. Максимальная толщина ледового покрова достигает величины 105–107 см. Толщина льда к началу ледохода уменьшается до 50-70 см. Весенний ледоход начинается в среднем 8 мая и продолжается 5-6 дней. Полное очищение ото льда происходит в середине мая.

В гидрохимическом отношении речные воды пресные, гидрокарбонатные кальциевые, нейтральные, в летний период слабощелочные.

### 1.5.4. Растительность

На северо-западе с. Тунусово располагается лесной массив "Ленинская роща", на юго-востоке граничит с р. Б.Татош. Площадь массива составляет 900 га, состоит он преимущественно из сосны и кедра.

Леса поселения относятся к таежной лесорастительной зоне Западно-Сибирского равнинного таежного района. В лесах основными лесообразующими породами являются сосна, береза, осина, реже встречаются кедровые, еловые насаждения. Преобладают в районе мягколиственные древостои, в основном, из березы.

В целях сохранения биологического разнообразия лесов, сохранения их полезных функций, поддержания эксплуатационных запасов должно осуществляться лесовосстановление, которое осуществляется путем естественного, искусственного или комбинированного восстановления лесов.

Естественное восстановление осуществляется за счет мер содействия лесовосстановлению: путем сохранения подроста лесных древесных пород при проведении рубок лесных насаждений, минерализации почвы, огораживании и т.п.

Искусственное восстановление лесов осуществляется путем создания лесных культур: посадки сеянцев, саженцев, черенков или посева семян лесных растений.

Комбинированное восстановление лесов осуществляется за счет сочетания естественного и искусственного лесовосстановления.

Земли, нуждающиеся в лесовосстановлении на территории поселения, в основном, это гари и лесосеки ревизионного периода.

При искусственном лесовосстановлении площадь предполагается под создание лесных культур хвойных пород.

Поселение располагает потенциальными ресурсами дикоросов (грибов, ягод, кедрового ореха).

- 2. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

В данном разделе представлены сведения о современном социально-экономическом положении сельского поселения, приведено описание границ со смежными муниципальными образованиями, а также дана характеристика земельного фонда.

### 2.1. Граница Тунгусовского сельского поселения

Тунгусовское сельское поселение является муниципальным образованием, образованным в составе Молчановского муниципального района.

Граница Тунгусовского сельского поселения утверждена Законом Томской области от 09.09.2004 № 196-ОЗ "О наделении статусом муниципального района, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований на территории Молчановского района" (Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 26.08.2004 № 1395).

Территория Тунгусовского сельского поселения граничит (является смежной) с территориями Наргинского сельского поселения, Молчановского сельского поселения, на юге с Кривошеинским и Бакчарским, на западе с Чаинским муниципальными районами Томской области. В соответствии с картографической схемой установления границ муниципальных образований границы Тунгусовского сельского поселения проходят:

от О до П - граница с муниципальным образованием "Бакчарский район"

Протяженность границы - 16 км. Граница проходит по западной стороне Петропавловского запаса, далее на северо-запад и запад по южной стороне кварталов 14, 13, 105 Молчановского лесничества Молчановского лесхоза до границы с муниципальным образованием "Чаинский район".

от П до З - граница с муниципальным образованием "Чаинский район"

Протяженность границы - 16 км. Граница начинается с юго-западного угла квартала 105 Молчановского лесничества и идет на север по западной стороне кварталов 105, 11, 8, 1 до юго-западного угла квартала 100.

от З до Ж - граница с Наргинским сельским поселением

Протяженность границы - 39,3 км. Граница начинается с юго-западного угла квартала 100 и проходит по южной стороне кварталов 100, 101, 102, 103, 104, затем по юго-западной стороне 104 квартала до реки Большая Корта, далее по границе между КСП "Тунгусовское" и КСП "Знамя" и далее 2 км на юго-запад по реке Большая Нарга.

от Ж до И - граница с Молчановским сельским поселением

Протяженность границы - 27,4 км. Граница начинается в 2 км по реке Большая Нарга до границы между КСП "Молчановское" и КСП "Знамя" и далее по границе, закрепленной столбами, между КСП "Тунгусовское" и КСП "Молчановское", далее по северо-западной стороне 20, 22, 21 кварталов лесхоза Молчановский до северо-западного угла квартала 25.

от И до О - граница с муниципальным образованием "Кривошеинский район"

Протяженность границы - 19,6 км. Граница начинается от северо-западного угла квартала 25, далее идет на юго-запад по юго-западной границе Колбинского отделения КСП "Тунгусовское" до р. Большой Татош. Отсюда по правому берегу на юго-восток до юго-восточного угла квартала 39 Молчановского лесничества до земель колбинского отделения КСП "Тунгусовское" до реки Верхняя Тюва, далее на запад по южной границе Петропавловского запаса протяженностью 2,5 км до границы с муниципальным образованием "Бакчарский район".

Общая протяженность границы Тунгусовского сельского поселения - 120800 м.

При сопоставлении описания границы Тунгусовского сельского поселения с соседними поселениями и территориями существенных различий не обнаружено. Границы, отображенные на графических материалах проекта генерального плана Тунгусовского сельского поселения, в целом соответствуют их текстовому описанию и схемам в указанном выше законе.

### 2.2. Социально-экономическая ситуация

### Население и демография

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки социально-экономического развития территории, и во многом определяют производственный потенциал сельского поселения.

По статистическим данным Молчановского района за 2011г. численность населения Тунгусовского сельского поселения по населенным пунктам составляет:

- Таблица 3.

Численность населения в населенных пунктах поселения

| Наименование населенного пункта | Численность населения, тыс. человек |
| --- | --- |
| с. Тунгусово | 1,004 |
| с. Колбинка | 0,202 |
| д. Б.Татош | 0,069 |
| д. В.Федоровка | 0,115 |
| д. Н.Тювинка | 0,035 |
| д. Князевка | 0,001 |

По данным поселения численность населения Тунгусовского сельского поселения 1426 человек. В селе Тунгусово проживают 1004 человека.

- Таблица 4.

Численность Тунгусовского сельского поселения, чел.

| 2006 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1324 | 1425 | 1447 | 1426 |

Наблюдается небольшой рост численности населения за счет миграции из населенных пунктов с экономически неблагоприятными условиями жизни и отсутствия возможностей населения решать свои жилищные и бытовые проблемы, а также за счет регистрации граждан, совершивших покупку индивидуального жилого дома. В основном это люди пенсионного и трудоспособного возраста.

При крайней неопределенности социально-экономической ситуации в стране и Томской области, при отсутствии стабильных дифференцированных по регионам страны демографических прогнозов представляется уместным проведение не расчетов на проектный срок, а лишь сугубо ориентировочной оценки численности населения.

Для современной демографической ситуации Тунгусовского поселения характерны общероссийские и областные тенденции, а именно: низкая рождаемость, высокий уровень смертности, небольшой миграционный приток и как следствие - сокращение численности населения.

При оценке причин современного демографического спада, необходимо учитывать два обстоятельства.

Во-первых, следует подчеркнуть, что переход к качественно новому режиму воспроизводства, связанному с сокращением рождаемости, был закономерным и обусловленным самим ходом демографического развития, это процесс объективный, совпадающий с глобальными тенденциями развитых стран.

Во-вторых, существовали дополнительные факторы, усилившие и ускорившие сокращение численности населения. В условиях рыночных реформ понижение рождаемости, рост смертности и сокращение численности населения в значительной степени были обусловлены реакцией демографической подсистемы на резкое понижение уровня и ухудшение качества жизни значительной части населения. Сложившиеся социально-экономические условия многие семьи оценивали как неблагоприятные для рождения детей, их потребность в детях не имела адекватных условий ее реализации.

Начиная с 1992 г., установился новый режим воспроизводства сельского населения, при котором смертность существенно превышает рождаемость. В последующие годы происходит лишь колебание масштабов естественной убыли, так, в последнее время отмечается тенденция ее некоторого снижения. Вместе с тем, сохраняется сформировавшийся ранее суженный режим замещения поколений, когда ни одно из поколений не оставляет равноценную замену.

По состоянию на 01.01.2012 г в поселении неработающего населения в трудоспособном возрасте около 60 человек.

Расчет перспективной численности населения Тунгусовского поселения основывался на данных, приведенных в Схеме территориального планирования Молчановского района Томской области, разработанной институтом РосНИПИУрбанистики:

- прогнозирование создания дополнительно около 1,5 тыс. рабочих мест в экономике района;

- сокращение численности оценочной безработицы (от всей численности населения), с 14% до 3% от всего населения;

- увеличение доли лиц старше трудоспособного населения до 26 %;

- стабилизация доли лиц моложе трудоспособного населения на 16 %.

- Таблица 5.

Перспективная численность населения Тунгусовского поселения

| Показатели | Численность населения на начало года, чел. |  |  | Прогнозные темпы роста (снижения) численности населения, %% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 г. | 2012 г. | 2035 г. | 2006-2020 гг. | 2020-2035 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Тунгусовское поселение | 1324 | 1426 | 1400 | 105,6 | 100,0 |

В Схеме территориального планирования Томской области для активного варианта прогноза численности населения была выдвинута гипотеза о будущих тенденциях рождаемости, смертности и миграции, в соответствии с перспективами социально-экономического развития Молчановский район включен в группу районов со средними показателями развития и изменения демографических процессов.

Существенный резерв имеется в снижении смертности, уровень которой еще в начале 1990 г. в среднем по району был ниже 10 ‰. Прогноз смертности предполагает смещение смертности в более старшие возраста, снижение смертности у трудоспособного населения, а также сокращение общего уровня смертности.

Суммарный коэффициент рождаемости увеличивается до 1,2-1,8. Прогнозируется смещение возрастных коэффициентов рождаемости с увеличением среднего возраста матери.

Таким образом, естественная убыль приблизится к нулевому значению.

Улучшение естественных демографических показателей позволит сократить темпы роста доли лиц пенсионного возраста и сохранить численность трудоспособного населения.

В ходе реализации активного сценария социально-экономического развития будет происходить постепенное изменение системы расселения при различной динамике численности населения в отдельных населенных пунктах.

По данному варианту прогноза предполагается уменьшение численности населения поселения на расчетный срок на 2 %. Начиная с 2020 года, возможна стабилизация численности населения поселения. Иными словами, за 23 прогнозных года население Тунгусовского сельского поселения уменьшится на 26 человек.

Численность населения на расчетный срок по населенным пунктам соответственно составит: 985 человек для села Тунгусово, 200 для села Колбинка, 65 для деревни Б.Татош, 115 для деревни В.Федоровка, 35 для деревни Н.Тювинка. При этом прогнозируется полная убыль населении на расчетный срок в деревне Князевка.

На расчетный период численность населения в трудоспособных возрастах повысится примерно на 50 чел. и составит к 2035 г. 812 чел. С 29,4 % в 2006 г. до 26,0 % к 2035 г. снизится доля пенсионных возрастов в структуре населения. Доля возрастной группы до 16 лет возрастет с 13,9 % в 2006 г. до 16 % к 2035 г.

- Таблица 6.

Показатели численности населения на перспективу

| Показатели | на 2007 г. | на 2020 г. | на 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность, всего, чел. | 1326 | 1400 | 1400 |
| -моложе трудоспособного | 302/ 13,9% | 224/ 16% | 224/ 16% |
| -в трудоспособном | 752/ 56,7% | 826/ 59% | 812/ 58 % |
| -старше трудоспособного | 390/ 29,4% | 350/ 25% | 364/ 26% |

Приведенные результаты получены с учетом приблизительно стабильной миграции. За расчетную для генерального плана численность и структуру населения принимаем общую численность населения к 2035 г. - 1400 человек.

### Развитие экономической базы и сферы занятости

Отраслью специализации Тунгусовского сельского поселения является сельское хозяйство, представленное крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и личными подсобными хозяйствами.

КСП «Тунгусовское» и ЗАО «Тунгусовское» являются основными налогоплательщиками на территории поселения.

Крестьянские (фермерские) хозяйства на территории поселения представлены мелкими и средними предприятиями, размер хозяйств от 46 до 108 га.

Кроме этого, на территории Тунгусовского сельского поселения имеется пилорама в с. Колбинка.

Снижение производства продукции в сельхозпредприятиях в 90-х годах привело к наращиванию производства в личных хозяйствах населения (ЛПХ). В ЛПХ идет приток рабочей силы, земельные участки расширяются, объем производства наращивается, однако, уровень товарности остается низким. Натурализация хозяйств населения – следствие снижения уровня жизни, слабой механизации, высокого удельного веса ручного труда.

На территории Тунгусовского сельского поселения расположены недействующие предприятия бывшего животноводческого комплекса, в настоящее время не использующиеся территории которых составляют 74,72 га.

Необходимо возрождение животноводческих хозяйств на территориях бывших ферм, но на новом уровне, с использованием современного технологического оборудования.

По степени сельскохозяйственной освоенности территория поселения является освоенной. Под сельскохозяйственными угодьями всех видов занято 10896 га или 19,0 % территории поселения (по РФ – 13 %).

В 1980-90-е годы на территории поселения имелись системы осушаемых земель на площади более 243 га или 0,4 % территории поселения. В настоящее время системы находятся в неудовлетворительном состоянии. Магистральные, регулирующие и оградительные каналы заилены и закустарены на участках большой протяженности. Системы принадлежат району, необходимо проведение работ по регулированию водоприемников и увеличению их пропускной способности, воссозданию дамб и других сооружений.

На расчетный срок проектом предусматривается реконструкция систем осушения с привлечением средств крупных арендаторов сельхозугодий с использованием новых отечественных и зарубежных технологий и приёмов.

На северо-западной и юго-восточной окраинах село Тунгусово, северной окраине с. Колбинка и западной окраине д. Н.Тювинка расположены недействующие предприятия животноводческого комплекса. В настоящее время эти территории не используются, но их использование в другом качестве нецелесообразно. Проектом предусматривается восстановление МТФ в селе Тунгусово и в селе Колбинка, а также мехтока в д. Н.Тювинка.

Необходимо искать пути концентрации земельных участков у людей и коллективов, эффективно использующих землю. Необходим механизм материальной компенсации стоимости доли при обороте земельных долей (продажа, передача в аренду с последующим выкупом). Оборот земельных долей – постоянный процесс, осуществляется по мере необходимости, однако должен создаваться приоритет работникам, работающим в сельхозпроизводстве на конкретной земельной территории.

### 2.3. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения

На территории сельского поселения к муниципальному имуществу относятся:

- здания СДК в с. Тунгусово, пл. участка 0,93 га;

- здание библиотеки (недейств.) д. В.Федоровка, пл. участка 0,11 га;

- здание клуба (недейств.) в с. Колбинка, пл. участка 0,28 га;

- здание администрации в с. Тунгусово, пл. участка 0,35 га;

- здание сельсовета (недейств.) в с. Колбинка, пл. участка 0,44 га;

- здание почты в с. Тунгусово, пл. участка 0,06 га;

- многоквартирные жил. дома в с. Тунгусово, с. Колбинка и д. Н.Тювинка, пл. участков 19,98 га;

- пять остановок общественного транспорта;

- сооружения и сети водопровода;

- пять кладбищ, пл. участка 6,32 га.

- Земельные участки, на которых размещены или которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства районного значения на территории поселения

На территории поселения находятся следующие объекты капитального строительства с земельными участками:

- здание ФАП (недейств.) д. В.Федоровка, пл. участка 0,11 га;

- здание ФАП с. Тунгусово, пл. участка 0,33 га;

- здание ФАП (недейств.) с. Колбинка, пл. участка 0,35 га;

- МУЗ «Тунгусовский детский дом», пл. участка 1,76 га;

- здание МОУ «Тунгусовская СОШ», пл. участка 4,19 га;

- здание МОУ «Колбинская НОШ», пл. участка 0,64 га;

- здание школы в д. В.Федоровка (недейств.), пл. участка 1,93 га;

- воздушные и подземные электрические сети и линии связи;

- межмуниципальные автодороги вне границ населенных пунктов.

- Земельные участки, на которых размещены или которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства федерального значения на территории поселения

На территории сельского поселения находятся объекты недвижимости в собственности Российской Федерации:

- ОАО «Магистральные нефтепроводы Центр. Сибири», пл. участка 0,37 га;

- ОАО «Газпром», пл. участка 0,03 га.

- Земельные участки, на которых размещены или которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства областного значения на территории поселения

На территории поселения находятся следующие объекты капитального строительства с земельными участками:

- межрегиональные воздушные и подземные электрические сети и линии связи;

- межрегиональные автодороги вне границ населенных пунктов.

- 2.4. Земельный фонд и категории земель

Территория Тунгусовского поселения пересекается в восточной части участком дороги «Томск – Каргала – Колпашево» (69К-2), на севере примыкает к участку дороги «Тунгусово – Могочино – Лысая Гора» и в юго-восточной части пересекается участком дороги «Гришино – Колбинка – Тунгусово», от которой в радиальном направлении отходит автодорога к д. Н.Тювинка.

Административный центр поселения - село Тунгусово примыкает к дороге «Томск – Каргала – Колпашево», проходящей с северо-запада на юго-восток и разделяющей территорию поселения на две неравные части. К этой же дороге примыкает д. Верхняя Федоровка.

Восточная часть поселения занята поймой реки Большой Татош, южная часть залесена.

Наличие дороги регионального значения делает территорию поселения весьма благоприятной для развития производственных зон, придорожного сервиса, объектов туризма и жилищного строительства.

Населенные пункты поселения газифицируются, благоустраиваются, но увеличения численности населения не планируется.

- Таблица 7.

Распределение земель сельского поселения по категориям

| №№ п/п | Наименование показателя | Площадь, тыс. га | В процентах от площади поселения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь населенных пунктов, всего | 0,39 | 0,69 |
| 2 | в т.ч.: площадь приусадебных участков | 0,11 | 0,19 |
| 3 | Земли сельскохозяйственного назначения, всего | 41,96 | 74,33 |
| 4 | Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны, всего | 0,08 | 0,14 |
| 5 | Земли лесного фонда, всего | 11,83 | 20,96 |
| 6 | Земли запаса, всего | 2,19 | 3,88 |
| 7 | Общая площадь земель в границах муниципального образования, всего | 56,45 | 100 |

- Земли населенных пунктов

На основании Земельного кодекса РФ (п. 1 ст. 83) «землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов».

На территории Тунгусовского сельского поселения кроме села Тунгусово (площадь - 650* и 220 га) находится 5 населенных пунктов: село Колбинка (191* и 86 га), деревни Верхняя Фёдоровка (96* и 105 га), Большой Татош (102* и 59 га), Новая Тювинка (66* и 84 га), Князевка (24* и 15 га).

* - данные Роснедвижимости Молчановского района по состоянию на 01.01.2012 г., в скобках также указаны значения площадей населенных пунктов, полученные по результатам зонирования территории, если имеется существенная разница с данными Роснедвижимости.

Площади земель населенных пунктов Тунгусовского сельского поселения по отчетным данным Роснедвижимости не сходятся, по некоторым поселкам очень существенно, с площадями указанными в Законом Томской области от 09.09.2004 № 196-ОЗ "О наделении статусом муниципального района, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований на территории Молчановского района" (Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 26.08.2004 № 1395). Требуется инвентаризация всех населенных пунктов для уточнения границ населенных пунктов с учётом современного зонирования их территории.

Всего территория населенных пунктов составляет 569,10 га. Данные получены по результатам зонирования территории в соответствии с площадями указанными в Законе Томской области от 09.09.2004 № 196-ОЗ "О наделении статусом муниципального района, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований на территории Молчановского района".

Планировочная структура населенных пунктов сельского поселения определилась в основном такими факторами как рельеф местности и пойма реки Большой Татош, направлениями главных автодорог в сочетании с особенностями природы и окружающего ландшафта.

Территория Тунгусовского поселения пересекается в северной части участком дороги «Томск – Каргала – Колпашево» (69К-2), на севере примыкает к участку дороги «Тунгусово – Могочино – Лысая Гора» и в юго-восточной части пересекается участком дороги «Гришино – Колбинка – Тунгусово», от которой в радиальном направлении отходит автодорога к д. Н.Тювинка.

Главные въезды на территории населенных пунктов Тунгусовского сельского поселения осуществляются по этим автодорогам и имеют в основном гравийные покрытия.

Село Тунгусово. Жилая зона села представлена улицами с одно- и двухсторонней застройкой многоквартирными одноэтажными домами, в северной части имеется участок пятиэтажной застройки. Территория села в целом озеленена за счет прилегающих лесных массивов. Ценные лесные угодья и близость региональных автодорог позволяет предположить дальнейшее развитие села как крупного агропромышленного центра, способного обеспечить комфортные условия для населения.

Северная часть деревни Большой Татош почти полностью слилась с селом Тунгусово, и таким образом представляет поселок-спутник Тунгусово, что и определяет ее дальнейшее развитие.

В целях оптимизации административно-территориального устройства поселения за пределами расчетного срока проектом рекомендуется объединение деревни Большой Татош с селом Тунгусово в один населенный пункт Тунгусово.

Село Колбинка и деревня Верхняя Фёдоровка располагаются вдоль региональных транспортных коридоров. Наличие дорог регионального значения, ценных лесных и водных угодий позволяет предложить дальнейшее их развитие как современных усадеб с организацией современных методов агротехники и переработки сельхозпродукции.

Развитие деревни Новая Тювинка на расчетный срок предусматривается как современной усадьбы.

Деревня Князевка располагается в лесной зоне на берегу живописной реки Большой Татош. Близость к региональным дорогам и наличие обширных лесных и водных пространств позволяют предложить дальнейшее ее развитие как дачного поселка.

Жилищное строительство в поселении ведется за счет уплотнения и упорядочения существующей застройки.

В селе Тунгусово предусматривается строительство новых жилых кварталов с расширением территории села. В целом, границы населенных пунктов Тунгусово и Колбинка упорядочиваются.

- Земли сельскохозяйственного назначения

На основании Земельного кодекса РФ (п. 1 ст. 77) «землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей».

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются:

- сельскохозяйственные угодья: пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами и другими);

- земли, занятые внутрихозяйственными дорогами;

- коммуникациями;

- лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений;

- водными объектами;

- а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Земли сельскохозяйственного назначения на территории Тунгусовского сельского поселения занимают 41957 га, что составляет около 74 % территории сельского поселения, причем более трех четвертей сельхоз земель составляют сельскохозяйственные кооперативы и товарищества.

- Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

В соответствии с п. 6 ст. 23 Градостроительного кодекса, на картах (схемах), содержащихся в генеральных планах сельских поселений отображаются существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, транспорта и связи, а также границы зон инженерной и транспортной инфраструктур.

На территории сельского поселения расположены участки земель, относящихся к данной категории. Непосредственно к землям транспорта относятся участки под дорогами областного значения и инженерно-транспортной инфраструктуры площадью 80,72 га.

К категории земель специального назначения на территории Тунгусовского сельского поселения, следует отнести территории земельных участков, предоставленных для размещения кладбищ и свалок твердых бытовых отходов, площадью 7,4 га.

- Земли лесного фонда

К землям лесного фонда относятся лесные земли, в т.ч. земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления (вырубки, гари, редины, прогалины и другие), а также предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

Общая площадь лесов Тунгусовского поселения составляет 42658 га или 75 % площади поселения. Кроме того, 64,24 га лесных насаждений на землях населенных пунктов.

На одного жителя Тунгусовского поселения приходится 29,91 га леса, что выше среднедушевого уровня по России – 0,2 га. Из общей площади лесов на долю естественных приходится около 100,0 %.

- Земли водного фонда

С принятием Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 г. принципы установления земель водного фонда, а, соответственно, и границ земель водного фонда, представлены в новой редакции:

«…1. К землям водного фонда относятся земли:

1) покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах (реки, озера);

2) занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах (пруды).

2. На землях, покрытых поверхностными водами, не осуществляется формирование земельных участков».

Водный фонд Тунгусовского поселения представлен рекой Большой Татош (длина реки составляет 119 км, площадь водосборного бассейна 1560 км²).

Земли водного фонда на территории Тунгусовского сельского поселения занимают 446 га.

Имеются четыре плотины, входящие в муниципальную собственность. Состояние плотин удовлетворительное.

Необходимо определение водоохранных зон и прибрежных полос, как составляющих элементов зон с особыми условиями использования территорий и, соответственно, отображения на схемах генерального плана границ и земель водного фонда, и зон с особыми условиями использования территорий.

Вопросы использования и охраны земель лесного и водного фондов исключены из содержания документов территориального планирования и регулируются исключительно положениями соответствующих кодексов.

- Земли особо охраняемых территорий

Согласно Земельному кодексу, к землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим.

К землям особо охраняемых территорий относятся земли:

- особо охраняемых природных территорий, в том числе лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

- природоохранного назначения;

- рекреационного назначения;

- историко-культурного назначения;

- иные особо ценные земли.

К ним относятся: 1 памятник истории и культуры и один биологический памятник природы.

Для сохранения памятников истории и культуры и в целях территориального планирования поселения требуется утвердить границы территории объектов, разработать и утвердить границы охранной зоны объектов, а также режимы их использования.

- 3. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ И ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

- 3.1. Зонирование территории сельского поселения

Градостроительное зонирование должно стать важнейшим и эффективным инструментом регулирования градостроительной деятельности и землепользования на территориях муниципальных образований, позволяющим муниципальным образованиям проводить самостоятельную муниципальную политику в Томской области землепользования и застройки. Зонирование заключается в разделении определенной территории в соответствии с установленными критериями на несколько зон и в определении для каждой из зон особого режима (ограничений хозяйственной и иной деятельности и т.д.).

Градостроительный кодекс РФ относит Генеральные планы поселений к разряду документов территориального планирования, в которых устанавливаются функциональные зоны, зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зоны с особыми условиями использования территории. Градостроительный кодекс указывает следующие виды и состав территориальных зон:

- жилые,

- общественно-деловые,

- производственные,

- зоны инженерной и транспортной инфраструктур,

- зоны сельскохозяйственного использования,

- зоны рекреационного назначения,

- зоны особо охраняемых территорий,

- зоны размещения военных объектов,

- иные виды территориальных зон.

Градостроительный кодекс РФ предполагает, что подготовленный и надлежащим образом утвержденный генеральный план поселения служит основанием для проведения градостроительного зонирования территории.

Поскольку генеральный план поселения не является документом прямого действия, реализация его положений осуществляется через разработку правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территорий элементов планировочной структуры, градостроительных планов земельных участков. Поэтому назначенный для застройки участок относится к какой-либо функциональной зоне генерального плана, получает градостроительные регламенты и разрешенный вид строительных преобразований из правил землепользования и застройки, приобретает точные юридически оформляемые границы из проектов планировки и межевания территории и, наконец, делится на застраиваемую и свободную от застройки части в градостроительном плане земельного участка.

Зонирование территории Тунгусовского сельского поселения произведено в соответствии с общей территориальной структурой производства и расселения, природно-экологического каркаса сельского поселения, характером размещения и режимом особо охраняемых природных территорий и т.д.

В результате функционального зонирования вся проектируемая территория сельского поселения делится на функциональные зоны с рекомендуемыми для них различными видами и режимами хозяйственного использовании. Генеральным планом определены количество и номенклатура функциональных зон территории сельского поселения. Величина функциональных зон проектом установлена на основе результатов комплексной оценки территории и анализа социально экономической ситуации в Тунгусовском сельском поселении.

- Таблица 8.

Существующие территориальные зоны в пределах сельского поселения

| Название зоны | Доля зоны от общей площади с. п. (в %) |
| --- | --- |
| Селитебная | 1,02 |
| Сельскохозяйственного использования | 71,62 |
| Древесной растительности | 21,01 |
| Водных объектов | 0,80 |
| Прочие | 5,55 |

- Таблица 9.

Территориальные зоны в населенных пунктах сельского поселения. Существующее положение и проектные предложения

| Название зоны | Зонирование территории н.п. (в % от общей площади) |  |
| --- | --- | --- |
|  | существующее | проектное |
| село Тунгусово |  |  |
| Жилая | 50,09 | 50,14 |
| Общественно-деловая | 2,89 | 2,80 |
| Производственная | 13,64 | 6,09 |
| Рекреационная | 0 | 0,07 |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 5,12 | 5,09 |
| Прочие | 28,26 | 35,81 |
| село Колбинка |  |  |
| Жилая | 54,00 | 52,67 |
| Общественно-деловая | 1,02 | 0,99 |
| Производственная | 15,87 | 11,02 |
| Рекреационная | 0 | 0,25 |
| Специального назначения | 0,39 | 0,38 |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 5,04 | 5,33 |
| Прочие | 23,67 | 29,36 |
| деревня Большой Татош |  |  |
| Жилая | 76,84 | 76,84 |
| Специального назначения | 2,03 | 2,03 |
| Инженерно-транспортная инфраструктуры | 6,29 | 6,29 |
| Прочие | 14,84 | 14,84 |
| деревня Верхняя Фёдоровка |  |  |
| Жилая | 43,23 | 53,14 |
| Общественно-деловая | 1,57 | 0,11 |
| Производственная | 18,95 | 0,36 |
| Специального назначения | 0,47 | 0,58 |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 4,85 | 5,97 |
| Прочие | 30,93 | 39,84 |
| деревня Новая Тювинка |  |  |
| Жилая | 62,82 | 62,82 |
| Производственная | 2,35 | 2,35 |
| Инженерно-транспортная инфраструктуры | 6,27 | 6,27 |
| Прочие | 28,56 | 28,56 |
| деревня Князевка |  |  |
| Жилая | 28,50 | 28,50 |
| Инженерно-транспортная инфраструктуры | 3,93 | 3,93 |
| Прочие | 67,57 | 67,57 |

- Жилые зоны

Жилые зоны располагаются в населенных пунктах сельского поселения и состоят из многоквартирной одно- и пятиэтажной застройки и малоэтажной застройки усадебного типа (1-2 этажа). Проектом предусматривается размещение жилых кварталов усадебной застройки в селе Тунгусово.

- Общественно-деловые зоны

В этих зонах размещаются административные здания, учреждения здравоохранения, образования, культуры, объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, общественного назначения и стоянки автомобильного транспорта.

Общественно-деловые зоны имеются в большей части населенных пунктов сельского поселения. Существенно развиваются общественно-деловые зоны в селе Колбинка и деревни Верхняя Фёдоровка, где предусматривается развитие общественно-деловых зон за счет восстановления общественно-деловых центров.

- Производственные зоны

В производственной и коммунально-складской зонах размещаются промышленные, коммунальные и складские объекты, объекты инженерной и транспортной инфраструктур с соответствующими санитарно-защитными зонами. Производственные зоны расширяются в селах Тунгусово и Колбинка, д. Новая Тювинка.

На территории производственной зоны необходимо выполнение комплекса мероприятий по её благоустройству. С целью обеспечения экологической безопасности сельского поселения предприятиям необходимо разработать и утвердить проекты санитарно-защитных зон.

- Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры

В зонах инженерной и транспортной инфраструктур размещаются сооружения и коммуникации, автомобильного и трубопроводного транспорта, связи, инженерного оборудования.

Для предотвращения вредного воздействия от сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования на среду жизнедеятельности обеспечивается соблюдение необходимых расстояний до территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон и других требований в соответствии с государственными градостроительными нормативами и правилами, правилами застройки и другими нормативами.

- Рекреационные зоны

Предназначаются для организации мест отдыха населения и включают в себя парки, сады, лесопарки, пляжи, водоемы, спортивные сооружения, учреждения отдыха. В настоящее время в сельском поселении отсутствует организованная система учреждений и мест для активных видов отдыха населения. Территория сельского поселения имеет хорошие рекреационные ресурсы, в связи с чем, предусматривается развитие системы отдыха.

- Зоны специального назначения

Зоны специального назначения предназначены для размещения кладбищ, скотомогильников и иных объектов, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон.

- 3.2. Планировочная структура и функциональное зонирование территории населенных пунктов сельского поселения

В проекте на расчетный срок даны основные предложения по планировочной организации новых площадок строительства, упорядочению промышленно-коммунальных территорий и комплексу мероприятий по развитию инженерной и транспортной инфраструктуры.

- Село Тунгусово

Архитектурно планировочная организация территории села выполнена на основе комплексного анализа социально-экономических условий, градостроительной ситуации, природных условий. Определены тенденции дальнейшего развития деревни, а также характер благоустройства населенного пункта.

Основной идеей проекта генерального плана села является сохранение масштабности планировочных элементов застройки, формирование новых территорий, необходимых под строительство жилья и объектов соцкультбыта; упорядочение пешеходно-транспортных связей и улично-дорожной сети.

Жилая застройка принята одноэтажная с приусадебными участками. Жилые кварталы поселения расположены вдоль реки Большой Татош, поэтому при проектировании была выбрана смешанная пространственная композиция. В ней в единую планировочную структуру соединены кварталы регулярной застройки и кварталы, живописно расположенные вдоль озера.

Жилая зона деревни проектируется на месте существующей за счет уплотнения и упорядочения существующей застройки. Строительство муниципальных жилых домов намечено на свободных от застройки территориях между существующими жилыми домами и на участках в северной и южной частях населенного пункта.

Проектируемую сетку улиц определило их существующее направление. В основном она свободного начертания. Данное расположение улиц обеспечивает удобную связь между группами жилых домов и общественным центром деревни.

Въезд в село осуществляется по автодороге «Томск – Каргала – Колпашево», проходящую через село, и представляет собой улицу с проезжей частью в центре и односторонней жилой застройкой многоквартирными домами.

Главная улица села соединяет общественный центр села с жилыми кварталами в южной части и разделяет село на две примерно равные части. Главная улица является композиционной осью генерального плана. Линейная композиция центра села представлена тремя ядрами: здание администрации, дом культуры, библиотека. Центр имеет удобную связь со всеми кварталами жилой застройки. В южной части села зданиями школы и детского дома сформирован подцентр.

Кварталы жилой застройки разнообразны по своей форме. В основном это четырехугольники неправильной формы. Каждый дом имеет хозяйственные постройки, гаражи. Огороды дорезаются на близлежащих территориях.

При создании жилых кварталов учитывалась потребность жителей в полуобщественных пространствах, то есть речь идет о таких местах, где могло бы происходить общение между отдельными группами жителей. По мере возможности такие места должны быть созданы в каждом квартале в виде небольших скверов, где могут поиграть дети и отдохнуть взрослые жители.

Рекреационная зона села Тунгусово планируется в северо-восточной части около плотины вдоль берега озера внутри селитебной территории. Пляж благоустраивается и оборудуется. Зона для культурно-массовых мероприятий располагается около досугового центра.

Улицы и дороги на территории села Тунгусово запроектированы с учетом внешних и внутренних грузопотоков и противопожарного обслуживания населенного пункта. Дороги с асфальтовым покрытием имеются на всех основных улицах населенного пункта.

Зеленые насаждения и благоустройство в сочетании с рациональными приемами планировки позволят создать на территории сельского населенного пункта наиболее благоприятные условия труда, отдыха и быта населения. Зеленые насаждения по характеру использования распределены:

- общего пользования - парк, скверы, сады;

- ограниченного пользования – на приусадебных участках, на участках общественных учреждений, на территории производственной зоны;

- специального назначения – защитные, санитарно-защитные, водоохранные, ветрозащитные, шумозащитные.

Помимо существующих массивов зелени предлагаются такие элементы озеленения как: аллеи вдоль улиц, газоны, полосы декоративного кустарника и отдельные группы живописно расположенных деревьев и кустарников.

- Село Колбинка и деревни Верхняя Фёдоровка и Новая Тювинка

Архитектурно планировочная организация территории населенных пунктов выполнена на основе комплексного анализа социально-экономических условий, градостроительной ситуации, природных условий. Определены тенденции дальнейшего их развития, а также характер благоустройства населенных пунктов.

Жилищное строительство ведется за счет уплотнения и упорядочения существующей застройки.

Село Колбинка, деревня Новая Тювинка. Рядом с населенными пунктами размещаются производственные зоны. Расстояние между производственной и селитебной зоной не нарушает санитарные нормы разрыва, и для прилегающей селитебной зоны нет ограничений.

Развитие производственной зоны возможно за счет привлечения частного капитала малого бизнеса, участия в областных и федеральных программах развития и поддержки малого и среднего предпринимательства.

Улицы и дороги в поселке частично имеют асфальтовое покрытие.

Территории озеленены в основном за счет садов на приусадебных участках и древесно-кустарниковой растительности.

Верхняя Фёдоровка. Рядом с деревней ранее размещалась производственная зона, попадающая в водоохранную зону реки Большой Татош и в зону затопления паводком. В этой связи дальнейшее развитие производственной зоны не представляется возможным, и ее территория подлежит рекультивации.

На расчетный срок предусмотрен капитальный ремонт ФАП и библиотеки.

Улицы и дороги в поселке частично имеют асфальтовое покрытие.

Территория озеленена в основном за счет садов на приусадебных участках и древесно-кустарниковой растительности.

- Деревня Князевка

Архитектурно планировочная организация территории деревни выполнена на основе комплексного анализа социально-экономических условий, градостроительной ситуации, природных условий. Определены тенденции дальнейшего развития, а также характер благоустройства населенного пункта.

Дальнейшее развитие деревни Князевка предполагается как дачного поселка. Строительства новых жилых кварталов не предусматривается. Система транспортного сообщения совершенствуется.

- 3.3. Зоны ограничений, зоны с особыми условиями использования

Согласно Градостроительному кодексу РФ, в состав зон с особыми условиями использования территорий входят:

- охранные зоны, санитарно-защитные зоны;

- зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – объекты культурного наследия);

- водоохранные зоны;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны охраняемых объектов;

- иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В границах этих зон вводятся соответствующие режимы и регламенты, полностью запрещающие, либо ограничивающие градостроительную деятельность.

Законами РФ определены порядки утверждения границ и режимов использования каждого вида зон с особыми условиями использования территорий (таблица 10).

- Таблица 10.

Градостроительные регламенты для строительства объектов жилищного строительства, промышленности и рекреации

| Наименование территории с ограниченным режимом использования | Разрешительная градостроительная деятельность | Законодательная база |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Защитные леса на землях лесного фонда и леса, расположенные на землях иных категорий | Запрещение всех видов строительства. Режимы и регламенты устанавливаются администрацией Томской области | Лесной Кодекс РФ от 4.12.2006 г. № 200-ФЗ; ФЗ РФ от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» |
| Территории и охранные зоны объектов историко-культурного наследия | Для территорий памятников и ансамблей и зон охраны – запрещение всех видов строительства. Для территорий достопримечательных мест и зон регулирования застройки – ограничения по разрешенному использованию и параметрам застройки. Режимы и регламенты устанавливаются администрацией Томской области | Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ”; Градостроительный Кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ; Земельный Кодекс РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ |
| Санитарно-защитные зоны | Ограничение всех видов строительства, в соответствии с утвержденным регламентом | Градостроительный Кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ; Земельный Кодекс РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ; Лесной Кодекс РФ от 4.12.2006 г. № 200-ФЗ; ФЗ РФ от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| Защитные полосы вдоль федеральных и региональных трасс транспортных коммуникации | Запрещается строительство капитальных сооружений (сооружений со сроком службы 10 и более лет), за исключением объектов дорожной службы, объектов Государственной инспекции безопасности дорожного движения и объектов дорожного сервиса | ФЗ от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»; Постановление Правительства РФ от 01.12.98 г. № 1420 “Правила установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования”; СНиП 2.07.01-89*; СНиП 2.05.02-85 |
| Охранные зоны электрических сетей | Запрещение всех видов строительства | “Правила устройства электроустановок”, изд.6., Главгосэнергонадзора России, Москва,1998 г.; “Правила охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт” от 26.03.84 г. № 255 |
| Сельско-хозяйственные ценные и малоценные земли | Запрещение всех видов строительства Возможно строительство жилищных и промышленных объектов, объектов рекреации при условии перевода земель сельскохозяйственного назначения с кадастровой стоимостью земель не превышающей среднерайонный уровень, в установленном законом порядке | Земельный Кодекс РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ; ФЗ от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» |
| Земли населенных пунктов | Возможно строительство в соответствии с утвержденными градостроительными регламентами | Земельный Кодекс РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ |

В документы территориального планирования, в т.ч. генеральный план поселения, вносится информация об уже утвержденных соответствующими органами государственной власти границах и регламентах использования зон с особыми условиями использования территорий.

В частности, в генеральный план включены мероприятия по:

- Подготовке проектов зон охраняемых объектов;

- Подготовке проектов санитарно-защитных зон крупных промышленных и сельскохозяйственных предприятий;

- Подготовка проектов зон охраны объектов культурного наследия;

- Подготовка проектов границ и зон охраны памятников природы и иных особо охраняемых природных территорий;

- Подготовка проектов зон охраны источников питьевого водоснабжения;

- И иных зон, определенных законодательством;

А также вынос в натуру водоохранных и иных зон.

- 3.3.1. Охранные зоны инженерно-транспортных коммуникаций

На территории сельского поселения к ним относятся:

- придорожная полоса автомобильных дорог вне застроенных территорий;

- охранная зона воздушных линий электропередач.

Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или муниципального, местного значения или об изменении границ таких придорожных полос принимается соответственно федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления (их компетенция предусмотрена в статье 26 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

На территории сельского поселения имеются следующие инженерно-транспортные коммуникации:

- Таблица 11.

Перечень территориальных автомобильных дорог общего пользования на территории Тунгусовского поселения с их характеристиками

| Наименование автодороги | Протяженность, км. | Категория | Ширина придорожной полосы, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Томск – Каргала – Колпашево | 6,9 | III | 50 |
| Тунгусово – Могочино – Лысая Гора | 6,8 | IV-V | 50 |
| Гришино – Колбинка – Тунгусово | 22,7 | IV | 50 |
| подъезд к д. Новая Тювинка | 4,9 |  |  |
| подъезд к д. Верхняя Фёдоровка | 0,6 |  |  |
| подъезд к д. Большой Татош | 0,4 |  |  |

- участок магистрального газопровода с зоной санитарного разрыва на сельскохозяйственных землях по 100 м в каждую сторону;

- линии электропередач ВЛ-220 (охранная зона 50 м);

- линии электропередач ВЛ-110 (охранная зона 40 м);

- линии электропередач ВЛ-35 (охранная зона 30 м). Устанавливается ГОСТ «Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В».

Также на территории Тунгусовского сельского поселения есть линии электропередач ВЛ-10 (подходят к производственным территориям), ВЛ-0,4, охранные зоны которых не показываются в масштабе 1:10000.

- 3.3.2. Зоны ограничений по экологическим и санитарно-гигиеническим условиям

На территории сельского поселения имеются следующие типы зон:

- санитарно-защитные зоны промышленных предприятий;

- зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

- 3.3.3. Санитарно-защитные зоны промышленных предприятий

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышения комфортности микроклимата.

Промышленные предприятия должны иметь утвержденные проекты санитарно-защитных зон.

Предприятия, расположенные на территории сельского поселения не имеют разработанных санитарно-защитных зон. При отсутствии утвержденной СЗЗ принимаются нормативные размеры СЗЗ по СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов.

- Таблица 12.

Перечень промышленных предприятий и объектов на территории сельского поселения, являющихся источниками негативного воздействия на состояние окружающей среды с указанием нормативных размеров санитарно-защитных зон

| № п/п | Наименование предприятия (объекта) и их количество (шт.) | Названия населенных пунктов, в которых располагаются предприятия (объекты) с указанием их количества (шт.) | Класс опасности | Размер санитарно-защитной зоны по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 от границы предприятия (объекта) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Свалка (2) | с. Тунгусово (1), с. Колбинка (1) | 1 | 1 км |
| 2 | Скотомогильник (1) | с. Тунгусово (1) | 1 | 1 км |
| 3 | Механизированный ток (1) | с. Тунгусово (1) | 5 | 50 м |
| 4 | Склады (1) | с. Тунгусово (1) | 5 | 50 м |
| 5 | Пилорама (1) | с. Колбинка (1) | 5 | 50 м |
| 6 | Котельная (5) | с. Колбинка (1), с. Тунгусово (3), д. Верхняя Фёдоровка (1) | 5 | 50 м |
| 7 | Подстанция (1) | с. Тунгусово (1) | 5 | 50 м |
| 8 | АЗС | с. Тунгусово (1) | 5 | 50 м |

- 3.3.4. Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Источником хозяйственно питьевого водоснабжения являются подземные воды. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Зоны санитарной охраны 2 пояса подземных источников водоснабжения составляют 50 м, 1 пояса охраны – 30 м.

- 3.3.5. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Создаются с целью поддержания в водных объектах качества воды, удовлетворяющего всем видам водопользования, имеют определенные регламенты хозяйственной деятельности, в том числе градостроительный.

Схема границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос выполнена с учетом того, что Водный кодекс (от 03.06.2006 № 74-ФЗ) вводит понятие береговой линии и береговой полосы – как полосу земли вдоль береговой линии водного объекта и предназначенной для общего пользования. Ширина водоохранной зоны по новому кодексу устанавливается от соответствующей береговой линии. В соответствии с п. 4 с. 65 Водного кодекса Российской Федерации ширина водоохраной зоны строго регламентирована в зависимости от протяженности реки.

- Таблица 13.

Водоохранные зоны рек

| Наименование водотока | Участки водотока, км | Ширина водоохранных зон, м |
| --- | --- | --- |
| река Большой Татош | 60,22 | 200 |
| река Большая Корта | 15,13 | 100 |
| река Тюва | 16,10 | 100 |
| река Мадога | 8,15 | 50 |
| река Верхняя Тюва | 9,05 | 50 |
| река Тадь | 6,40 | 50 |

Прибрежные защитные полосы для данных рек устанавливаются в размере 50 м. Все озера и водохранилища на территории района должны иметь водоохранную зону шириной 50 м.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»).

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для водоохранных зон ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

- 3.3.6. Требования по охране объектов культурного наследия и ООПТ

На территории сельского поселения к ним относятся:

- территория объекта культурного наследия и ООПТ;

- охранная зона объекта культурного наследия и ООПТ.

На территории поселения расположен один объект культурного наследия.
В настоящее время ограничения относительно указанного памятника не установлены документально. Также в северо-восточной части сельского поселения находится памятник природы "Тунгусовская роща".

Отношения в области сохранения, использования и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, связанные с землепользованием и градостроительной деятельностью, регулируются земельным законодательством Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о градостроительной и об архитектурной деятельности, законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды и Федеральным законом "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".

Для территорий сосредоточения памятников археологии устанавливается режим использования территории на основании Закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" и Положения «О порядке проведения археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и составления научной отчётной документации», дающих общие обязательные ограничения. Особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность, определяется проектом зон охраны и соответствующими статьями ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".

Все объекты культурного наследия должны подлежать безусловному сохранению, охране, использованию в соответствии с установленными режимами, а также – включению в маршруты культурно-познавательного туризма.

Наличие на территории поселения объектов культурного наследия предполагает в обязательном порядке учитывать ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах зон охраны данных объектов культурного наследия, в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия и статьей 27 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Основным механизмом сохранения объектов культурного наследия является осуществление мероприятий по их выявлению, изучению, сохранению, постановке на государственную охрану в зонах предстоящей хозяйственной деятельности и в зонах воздействия разрушающих природных факторов.

Реальные перспективы сохранения культурного наследия связаны с выделением земель историко-культурного назначения, разработкой проекта зон охраны, организацией историко-культурных заповедников регионального значения, с активным использованием исторического потенциала в научных, образовательных, воспитательно-патриотических и туристических целях.

В целях государственной охраны и сохранения объектов культурного наследия, а также включения их в планировочную систему района и усиления их культурно-просветительского воздействия планируется проведение следующих мероприятий:

- установление границ территории объектов культурного наследия;

- включение выявленных объектов культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

- разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия района, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

- проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;

- включение объектов культурного наследия района в туристические маршруты.

На территории памятника природы запрещаются:

1) отвод земель под любые виды пользования;

2) строительство;

3) изыскательские работы и разработка любых полезных ископаемых;

4) строительство новых линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов;

5) все виды рубок лесных насаждений, за исключением санитарных;

6) любые действия, приводящие к изменению гидрологического режима территории;

7) загрязнение и захламление территории, складирование и захоронение отходов;

8) разбивка туристических стоянок и разведение костров;

9) выпас скота;

10) проезд и стоянка авто- и мототранспорта.

Использование памятника природы допускается в следующих целях:

1) научных (мониторинг состояния окружающей среды, изучение природной экосистемы и ее компонентов);

2) эколого-просветительских (проведение учебно-познавательных экскурсий, создание и обустройство экологических троп, съемка видеофильмов, фотографирование с целью выпуска полиграфической продукции, работа детских организаций по охране и изучению памятников природы и пр.);

3) рекреационных (транзитные прогулки).

- 3.3.7. Воздействие природных и техногенных факторов на строительство

На территории сельского поселения имеются следующие типы зон:

- зона затопления паводком 1 % обеспеченности;

- овражные и прибрежно-склоновые территории, территории подверженные экзогенным геологическим процессам (карсты, оползни, и т.д.);

- заболоченные территории.

- 3.3.8. Зона затопления паводком 1 % обеспеченности

Зона затопления прибрежных территорий речными паводками повторяемостью один раз в 100 лет является неблагоприятной для градостроительного освоения без проведения дорогостоящих мероприятий по инженерной подготовке территории (подсыпка, гидронамыв, дренаж, берегоукрепление).

Гидрологический режим и климатические условия Тунгусовского сельского поселения благоприятны для развития внутриводного льда и шуги в осенне-зимний период и, как следствие этого, - формирования зажоров. Основными причинами их возникновения являются сгонно-нагонных уровни реки Большой Татош, летне-осенние дождевые паводки и неустойчивый характер погодных условий. Шугообразование отмечается ежегодно, но наиболее интенсивное образование внутриводного льда и зажоров имеет место в условиях повышенной осенней водности.

На территории Тунгусовского сельского поселения на побережье реки Большой Татош находятся зоны подтопления паводком 1 % обеспеченности, общая площадь зоны 402 га. Подтопляемая территория относятся к участкам леса и землям сельскохозяйственного назначения. Используются в качестве сенокосов, лугов, пастбищ, а также зоны сезонного рекреационного использования.

- 3.3.9. Овражные и прибрежно-склоновые территории, территории подверженные экзогенным геологическим процессам

Это территории, подверженные эрозионным процессам, которые вызваны морфографическими особенностями рельефа, режимом поверхностного и подземного стока и физико-механическими свойствами грунтов.

Обрушение берегов происходит на всем протяжении надпойменной террасы реки Большой Татош. Однако процессы абразии на данных водоемах протекают неинтенсивно, и не несут угрозы жилым и административным зданиям населенных пунктов.

- 3.3.10. Заболоченные территории

Территории характеризуются переувлажненностью, наличием влаголюбивой (болотной) растительности и неразложившейся органической массы (торфа), с плоским рельефом с затрудненным стоком поверхностных вод, а также неглубоким залеганием водоупорных пластов, препятствующих оттоку грунтовых вод; сменой уклонов местности, приводящей к выклиниванию грунтовых вод на поверхность, притоком грунтовых вод из глубинных горизонтов.

В сельском поселении основная часть заболоченных территорий площадью 8451 га (около 15 % территории поселения) имеется за границами населенных пунктов.

На территории поселения имеются системы осушаемых земель, но в настоящее время системы находятся в неудовлетворительном состоянии.

На расчетный срок проектом предусматривается реконструкция систем осушения с привлечением средств крупных арендаторов сельхозугодий с использованием новых отечественных и зарубежных технологий и приёмов.

- 3.4. Обеспечение объектами социальной сферы, размещение которых необходимо для обеспечения жизнедеятельности населения сельского поселения

В настоящем разделе рассматриваются основные показатели существующего состояния социальной сферы, а также основные планируемые мероприятия.

Согласно Федеральному закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения муниципального образования, решение которых осуществляется населением и (или) органами местного самоуправления самостоятельно относится:

В сфере культуры:

- организации библиотечного обслуживания населения;

- охрана и сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных в границах поселения;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры.

В сфере физической культуры и спорта:

- обеспечение условий для развития на территории поселения массовой физической культуры и спорта.

В жилищной сфере:

- обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства.

К вопросам местного значения муниципального района относятся:

В сфере образования:

- организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации;

- организация предоставления дополнительного образования и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района, а также организация отдыха детей в каникулярное время.

В сфере здравоохранения:

- организация оказания на территории муниципального района скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических и больничных учреждениях, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов.

Таким образом, на территории Тунгусовского сельского поселения расположен ряд объектов, относящийся к вопросам местного значения муниципального района, но без которых жизнедеятельность сельского поселения невозможна. Поэтому в рамках генерального плана сельского поселения рассматриваются и эти вопросы.

В основу предложений положена «Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. № 1683-р, более поздние правительственные и ведомственные документы, развивающие и дополняющие данную методику, а также нормы расчета учреждений и предприятий сферы обслуживания согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостр. Планировка и застройка городских и сельских поселений», далее (СНиП «Градостр...»).

В «Методике» отмечается, что сложившиеся условия функционирования и развития учреждений социальной сферы требуют проведения государственной политики, направленной на рациональное использование ограниченных инвестиционных ресурсов. Создание социальной инфраструктуры, минимально необходимой для реализации гарантий, установленных Конституцией Российской Федерации и федеральным законодательством, на безвозвратной основе предполагается осуществлять за счет избирательной инвестиционной поддержки регионов в рамках Фонда регионального развития. Выделение средств этого фонда должно осуществляться на основе инвестиционного плана по развитию социальной инфраструктуры, который должен разрабатываться субъектом Российской Федерации на основе «Методики».

Обеспечение населения обслуживанием сверх этих нормативов и по другим видам обслуживания может удовлетворяться на платной основе, как в государственных, так и в частных учреждениях.

Кроме того, на ближайшую перспективу необходимо руководствоваться решениями по развитию масштабных национальных проектов, которые разрабатываются и внедряются в настоящее время в сфере «Образования» и «Здравоохранения».

Современный уровень развития социального обслуживания в новых экономических условиях требует определенной перестройки. Требуется сформировать многоуровневую систему обслуживания, которая бы позволила обеспечить человека всем необходимым, но в разумных, экономически оправданных пределах по радиусу доступности и ассортименту услуг.

- Таблица 14.

Состав основных социальных учреждений и предприятий по уровням и видам обслуживания Тунгусовского сельского поселения

| Виды обслуживания | Состав учреждений и предприятий по уровням культурно-бытового обслуживания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Повседневного пользования | Периодического пользования |  | Эпизодического пользования |
|  | Детское дошкольное учреждение и общеобразовательная школа | Центр подрайонной системы с. Молчаново | с. Молчаново | г. Томск |
| Учреждения образования | ФАП, врачебная амбулатория, аптечный пункт | Лицей, гимназия, детская школа искусств и творчества | Специализированные ДДУ и школьные учреждения, учреждения начального профессионального образования, средние специальные учебные заведения, колледж, дом детского творчества, школа искусств, музыкальная, художественная | Областные образовательные учреждения, центры переподготовки кадров |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения | Учреждения клубного типа с киноустановками, филиалы библиотек | Участковая больница с поликлиникой, пункт скорой медицинской помощи, аптека | Центральная районная больница, инфекционная больница, роддом, поликлиника для взрослых и детей, стоматологическая поликлиника, станция скорой помощи, городская аптека, центр социальной помощи семье и детям, реабилитационный центры, молочная кухня | Областная и межрайонные многопрофильные больницы и диспансеры, клинические, реабилитационные и консультативно-диагностические центры, базовые поликлиники, дома-интернаты разного профиля |
| Учреждения культуры и искусства | Стадион и спортзал, совмещенные со школьными | Клуб по интересам, досуговый центр, библиотека для взрослых и детей | Многопрофильный центр клубного типа, кинотеатр, музейно- выставочный зал, районная и городская библиотеки, зал аттракционов и игровых автоматов | Музейно-выставочные центры, театры, многофункциональные культурно-зрелищные центры, концертные залы, специал. библиотеки, видеозалы, казино |
| Физкультурно-спортивные соружения | Административно-хозяйственное здание, отделение связи, Сбербанк, ЖКО, опорный пункт охраны порядка | Стадион, спортзал, бассейн | Спортивный центр, открытый и закрытый спортзалы, бассейн, детская спортивная школа, теннисный корт | Спортивные комплексы открытые и закрытые, бассейны, детская спортивная школа олимпийского резерва, специализированные спортивные сооружения |
| Административно-деловые и хозяйственные учреждения | Магазины продовольственных и промышленных товаров, пункт общественного питания | Административно-хозяйст-венная служба, отделения связи и милиции, Сбербанк, юридическая и нотариальные конторы, РЭУ | Административно-управленческие организации, банки, конторы, офисы, Сбербанк, отделения связи и милиции, суд, прокуратура, юридическая и нотариальные конторы | Административно-хозяйственные комплексы, деловые и банковские структуры, дома связи, юстиции, центральный Сбербанк, отдел внутренних дел, проектные и конструкторские бюро |
| Торговля и общест-венное питание | Предприятие бытового обслуживания, приемный пункт прачечной-химчистки, баня | Магазины продовольственных и промышленных товаров, пункты общественного питания, бистро | Торговые центры, мелкооптовые и розничные рынки и базы, ярмарки, ресторан, кафе, пункт питания | Торговые комплексы, оптовые и розничные рынки, ярмарки, рестораны, бары |
| Учреждения бытового и коммунального обслуживания | Детское дошкольное учреждение и общеобразовательная школа | Предприятие бытового Обслуживания, прачечная- химчистка самообслуживания, баня, пождепо, общественный туалет | Предприятия бытового обслуживания, фабрика прачечной-химчистки, прачечная-химчистка самообслуживания, пождепо, банно- оздоровительные учреждения, гостиницы, общественные туалеты | Гостиницы, фабрики, прачечные, фабрики централизованного выполнения заказов, дома быта, банно-оздоровительные комплексы, общественные туалеты |

- 3.4.1. Учреждения образования

К минимально необходимым населению, нормируемым учреждениям образования относятся детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы (повседневное пользование), начальное профессиональное и средне специальное образование (периодическое пользование).

Наиболее универсальным показателем, характеризующим развитие сети дошкольных учреждений, является охват детей в возрасте 1-6 лет этими учреждениями. В соответствии с «Методикой…» обеспеченность ДДУ, гарантированная государством, должна достигать на 100 детей в возрасте 1-6 лет 40 мест в сельской местности.

В Тунгусовском поселении детские дошкольные учреждения представлены группой дошкольного образования в с. Тунгусово в здании Тунгусовская средняя школа с нормативной и фактической емкостью 17 мест. Необходимо строительство отдельного здания детского сада в с. Тунгусово. Для дошкольных учреждений установлен радиус доступности 500 м. На схеме зонирования сельского поселения видно, что радиус обслуживания детских садов недостаточен даже для самого села Тунгусово, не говоря уже об остальных населенных пунктах данного поселения, где должны быть собственные детские сады. В с. Колбинка, д. Б.Татош, д. В.Федоровка и д. Н.Тювинка суммарно емкость ДДУ по прогнозируемой численности населения на расчетный срок составляет 21 место. В этой связи строительство собственных зданий детских садов нецелесообразно.

Генеральным планом предлагается строительство нового здания детского сада в селе Тунгусово и использование школьного автобуса для доставки детей в детские сады из с. Колбинка, д. Б.Татош, д. В.Федоровка и д. Н.Тювинка.

Наряду с муниципальными возможно развитие сети детских дошкольных учреждений других форм собственности.

Что касается школ, существует следующий норматив числа мест в общеобразовательных учреждениях: 150 мест на 1000 жителей, при условии, что вторая смена составляет 10 %.

В с. Тунгусово имеется Тунгусовская средняя школа нормативной емкостью 200 мест, фактическая емкость составляет 160 мест при 20 учащихся второй смены. 
В с. Колбинка находится Колбинская начальная школа нормативной емкостью 40 мест, фактическая емкость составляет 20 мест. Это превышает на расчетный срок потребность поселения (210 мест).

Для школ радиус доступности варьируется от 2 км (для 1 ступени), до 4 км (2-3 ступени) в сельской местности. Удаленность населенных пунктов поселения в пределах от 15 км до 35 км (д. Н.Тювинка). Проектом предусматривается, что школьники остальных населенных пунктов поселения будут обучаться в селе Тунгусово, куда отвозятся школьным автобусом Молчановского отдела образования.

- 3.4.2. Учреждения здравоохранения и социального обеспечения

К основным необходимым населению, нормируемым учреждениям здравоохранения относятся врачебные амбулатории (повседневное пользование) и больницы (периодическое пользование). Кроме того, в структуре учреждений первого уровня обслуживания могут быть аптечные пункты и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), которые должны заменять врачебные амбулатории в тех районах, где их нет.

Необходимые вместимость и структура лечебно-профилактических учреждений определяется органами здравоохранения и указывается в задании на проектирование (СНиП «Градостроительство...»).

Оценка обеспеченности муниципальных образований учреждениями здравоохранения требует специального и достаточно специализированного медицинского исследования и в данной работе дается только обзорно.

Сеть лечебно-профилактических учреждений сельского поселения представлена фельдшерско-акушерскими пунктами в с. Тунгусово, с. Колбинка и д. В.Федоровка, там же имеются аптечные пункты. Необходимо проведение капитального ремонта здания ФАПа в с. Тунгусово, его физический износ составляет 100 %.

Территориальная доступность (в пределах 30 мин. с использованием транспорта) для остальных населенных пунктов не превышает норматив.

К учреждениям социального обеспечения граждан относятся дома престарелых, реабилитационные центры, дома-интернаты, приюты, центры социальной помощи семье и детям. Все они относятся к уровню периодического пользования, поэтому могут располагаться в районном центре. В Тунгусовском поселении учреждения соцобеспечения представлены Тунгусовским детским домом интернатом для детей инвалидов вместимостью 110 мест, в котором работают 130 человек персонала. Также в с. Тунгусово располагается центр социальной поддержки.

- 3.4.3. Учреждения культуры и искусства

К нормируемым учреждениям культуры и искусства относятся учреждения клубного типа с киноустановками и филиалы библиотек – повседневное пользование, к периодическому пользованию относятся библиотеки и дома культуры, включающие в себя и функции повседневного обслуживания.

В поселении работают Дом культуры в с. Тунгусово и Дом культуры в с. Колбинка.

В СНиПе «Градостроительство…» даются нормы на населенные пункты в зависимости от их численности населения. Учреждения культуры и искусства следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. (2,5-3 км).

Территориальная доступность (в пределах 30 мин. с использованием транспорта) для всех населенных пунктов поселения не превышает норматив.

Общий библиотечный фонд в поселении соответствует нормативному, но он нуждается в обновлении. Библиотеки расположены в трех населенных пунктах: в с. Тунгусово, в с. Колбинка и в с. В.Федоровка. Физический износ здания библиотеки в с. Тунгусово составляет 100 %. Генеральным планом предусматривается капитальный ремонт здания библиотеки в с. Тунгусово и обновление библиотечного фонда.

На территории поселения есть объекты историко-культурного наследия регионального значения и особо охраняемые природные территории. Генеральным планом предполагается утвердить границы территории объектов, разработать и утвердить границы охранной зоны объектов, а также режимы их использования.

- 3.4.4. Физкультурно-спортивные сооружения

К нормируемым учреждениям физкультуры и спорта относятся стадион и спортзал, как правило, совмещенные со школьными (повседневное пользование), бассейн – периодическое пользование. С точки зрения доступности для учреждений повседневного обслуживания установлен радиус пешеходной доступности 30 мин. или 2,5-3 км.

В настоящее время в поселении сложились следующие площадки для занятий физической культурой и спортом:

- спортплощадка в Тунгусовской средней школе;

- спортплощадка у здания ДК в с. Колбинка.

Генеральным планом поселения предусматривается благоустройство и дальнейшее развитие спортивного комплекса возле школы села Тунгусово, устройство спортивных площадок около общественно-делового центра в с. Колбинка. В селе Тунгусово согласно предложению Схемы территориального планирования Молчановского района Томской области на первую очередь планируется создание универсального спортивного зала площадью 200-300 кв. м.

- 3.4.5. Административно-деловые и хозяйственные учреждения

На данный вид общественного обслуживания нормы расчета даются только в СНиПе 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», «Методика…» его не включает, так как он не относится к основным нормируемым видам обслуживания.

- Таблица 15.

Данные по количеству и расположению учреждений управления, кредитно-финансовых и предприятий связи

| Населенный пункт | Административно-хозяйственное здание, ЖКО | Сбербанк | Отделение связи | Опорный пункт охраны общественного порядка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| село Тунгусово | Администрация | - | Отд. почтовой связи, пункт Интернет | Кабинет участкового |
| село Колбинка | Администрация | - | Отд. почтовой связи | - |
| д. Б.Татош | - | - | - | - |
| д. В.Федоровка | - | - | - | - |
| д. Н.Тювинка | - | - | - | - |
| д. Князевка | - | - | - | - |

К учреждениям повседневного пользования относятся административно-хозяйственное здание, отделение связи, Сбербанк, ЖКО, опорный пункт охраны порядка. На уровне периодического пользования находятся административно-управленческие организации, банки, конторы, офисы, отделения связи и милиции, суд, прокуратура, юридическая и нотариальные конторы. Сюда же отнесены объекты, предназначенные для официального опубликования муниципальных правовых актов и иной официальной информации.

По территориальному принципу, учреждения и предприятия обслуживания в сельских поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин (2,5-3 км).

Нормами предусматривается один объект на 10-30 тыс. жителей.

В селе Тунгусово имеется здание администрации, отделение почтовой связи с пунктом коллективного доступа к сети Интернет и телефонная станция, пункт охраны общественного порядка. В селе Колбинка находятся здание администрации и отделение почтовой связи.

Остальные населенные пункты не имеют доступа ни к одному из административно-деловых и хозяйственных учреждений в селе Тунгусово. В поселках имеются таксофоны. Из-за незначительной численности жителей поселков генеральным планом предлагаются следующие мероприятия:

- в существующем здании ДК в с. Колбинка разместить пункт Интернет, банкомат Сбербанка, опорный пункт охраны порядка.

- 3.4.6.Торговля и общественное питание

На данный вид общественного обслуживания нормы расчета даются только в СНиПе 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», «Методика…» его не включает, так как он не относится к основным нормируемым видам обслуживания. На сегодняшний день в структуре этих предприятий практически не осталось муниципальной собственности, предполагается, что они должны развиваться на основе частных предприятий.

К первому уровню обслуживания относятся магазины товаров повседневного спроса, пункты общественного питания, приемные пункты бытового обслуживания, прачечные-химчистки, бани. На периодическом уровне находятся более крупные магазины, торговые центры, мелкооптовые и розничные рынки, базы, предприятия общественного питания, рестораны, кафе и т.д.

Всего на территории Тунгусовского сельского поселения функционируют 5 магазинов, они находятся в с. Тунгусово. В с. Тунгусово действует пекарня. Предприятия общественного питания в поселении представлены тремя кафе в с. Тунгусово.

По территориальному принципу, учреждения и предприятия обслуживания в сельских поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. (2,5-3 км).

В селе Тунгусово имеются магазины с площадью торгового зала, превышающей на расчетный срок потребность населенного пункта (300 м²). В остальных населенных пунктах торговых точек нет, за исключением с. Колбинка, а потребность в предприятиях торговли и общественного питания имеется (суммарно 45 м²).

В соответствии с расчетом и по радиусам доступности емкость предприятий общественного питания и торговли соответствуют нормативной.

Наряду с муниципальными возможно развитие сети предприятий общественного питания и торговли других форм собственности.

- 3.4.7. Учреждения бытового и коммунального обслуживания

На данный вид общественного обслуживания нормы расчета даются только в СНиПе 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», «Методика…» его не включает, так как он не относится к основным нормируемым видам обслуживания.

К учреждениям повседневного пользования относятся предприятие бытового обслуживания, приемный пункт прачечной-химчистки, баня. На уровне периодического пользования находятся предприятие бытового обслуживания, прачечная-химчистка самообслуживания, баня, пожарное депо, общественный туалет.

По территориальному принципу, учреждения и предприятия обслуживания в сельских поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин (2,5-3 км).

Нормами предусматривается:

- предприятие бытового обслуживания 7 рабочих мест/1000 жителей;

- приемный пункт прачечной-химчистки на 10 кг белья в смену/1000 жителей;

- баня на 7 помывочных мест/1000 жителей.

В селе Тунгусово имеется баня, на расчетный срок потребность населенного пункта - 7 мест. Во всех остальных населенных пунктах Тунгусовского сельского поселения перечисленные в нормах объекты отсутствуют. Генеральным планом предлагается следующее.

В селе Тунгусово и в с. Колбинка в зданиях администрации предусматривается размещение приемных пунктов прачечной-химчистки и предприятия бытового обслуживания.

Наряду с муниципальными возможно развитие сети учреждений бытового и коммунального обслуживания других форм собственности.

- 3.4.8. Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства

Площадь жилого фонда по Тунгусовскому сельскому поселению составляет 16,842 тыс.кв.м. Средняя жилищная обеспеченность населения — 25,0 кв.м. на 1 человека, что выше, чем в среднем по области (23,3 м2/чел.). Техническое состояние жилого фонда неудовлетворительное.

Обеспеченность жилищного фонда Тунгусовского сельского поселения централизованными инженерными сетями (%, от общей площади ЖФ) составила:

- электричеством 100 %

- водопроводом 88 %

- канализацией 22 %.

Таким образом, в настоящее время уровень благоустройства жилищного фонда достаточно низок. Жилфонд в санитарно-защитных зонах находится в с. Тунгусово, с. Колбинка.

Индивидуальное жилищное строительство в поселении проектируется на месте существующей жилой зоны за счет уплотнения и упорядочения существующей застройки. Кроме того, возможно строительство жилых домов на свободных территориях между существующей жилой застройкой.

В проекте закладываются целевые показатели увеличения средней жилищной обеспеченности по поселению к 2020 году - до 28 м2/чел и к 2035 году - до 32 м2/чел, с учетом показателей предложенных в Схеме территориального планирования Томской области.

В Схеме территориального планирования Молчановского района указаны общие векторы в изменении объемов нового жилищного строительства для расчетов инженерных нагрузок и перспектив по расширению земель населенных пунктов:

- увеличение площади жилищного фонда к 2020 году до 49,6 тыс.кв.м и к 2035 году до 58,2 тыс.кв.м;

- ориентировочный объём нового строительства должен составить 5,1 тыс.кв.м к 2020 году и 13,7 тыс.кв.м к 2035 году.

В Тунгусовском поселении имеется очередь на получение жилья, сформированы списки льготных категорий.

Генеральным планом на территории сельского поселения определены площадки, которые при обустройстве коммунальной инфраструктурой, могут быть использованы в целях муниципального жилищного строительства:

- село Тунгусово. Два участка под новое компактное жилищное строительство площадью 5,15 га расположены в северной и южной части населенного пункта

На последующих стадиях проектирования в состав проекта комплексной компактной застройки и благоустройства сельских поселений предполагается включать объекты:

- инженерной подготовки строительной площадки жилищной застройки, озеленения, уличных дорог и тротуаров;

- социальной и культурно-бытовой сферы, необходимые для обслуживания населения, проживающего на территории компактной застройки.

- 3.5. Инженерно-транспортная инфраструктура: современное состояние и перспективы развития

- 3.5.1. Электроснабжение

Электроснабжение поселения осуществляется от энергосистемы Томской области через опорный центр питания ПС 110/35/10 кВ «Тунгусово» и далее от трансформаторных подстанций. На территории Тунгусовского сельского поселения располагается двухтрансформаторная электроподстанция «Тунгусово», установленной мощностью 12,6 МВА. По северо-восточной части Тунгусовского сельского поселения проходят две ЛЭП 110 кВ и одна ЛЭП 220 кВ.

Высоковольтный электросетевой комплекс на территории поселения представлен:

- электросетевым комплексом районного и регионального значения:

- ВЛ 110 кВ «Молчановская НПС - Тунгусово» (дисп.№ С-34);

- ПС 110/35/10 кВ «Тунгусово»;

- ВЛ 35 кВ «Тунгусово - Могочино» (дисп.№ 3567, 3577);

- ВЛ 110 кВ «Тунгусово – Коломинские Гривы» (дисп.№ С-35);

- распределительным электросетевым комплексом поселений:

- воздушные и воздушно-кабельные линии напряжением 10 кВ;

- РП и ТП напряжением 10/0,4 кВ.

Свободная мощность составляет 9,85 МВА на ПС «Тунгусово».

Населенные пункты в Тунгусовском поселении полностью электрифицированы. Улицы в поселении не имеют уличного освещения.

В населенных пунктах планируется реконструкция устаревших электролиний и подключение уличных фонарей.

В период 2012-2016 гг. на территории Тунгусовского сельского поселения предусмотрено строительство участка межсистемной связи ОЭС Сибири и ОЭС Урала: ВЛ 500 кВ «Томская – Парабель – Советско-Соснинская – Нижневартовская ГРЭС».

В период расчётного срока следует провести оценку технического состояния высоковольтных линий 35 кВ «Тунгусово - Могочино» (дисп. № 3567, 3577) для установления сроков замены или сроков дальнейшей службы элементов сети (проводов, изоляторов, опор и т.д.) ввиду достижения ими сроков естественного износа.

- 3.5.2. Теплоснабжение

Теплоснабжение в поселении осуществляется от индивидуальных теплоисточников и централизованно от котельных, использующих в качестве топлива газ, уголь, дрова, нефть. В общем числе отопительных котельных преобладают мелкие котельные мощностью до 3 Гкал/ч. Межпоселковые тепломагистрали отсутствуют.

Основными направлениями развития теплоснабжения являются:

- определение приоритетных направлений технического перевооружения и развития систем теплоснабжения, а также комплексное решение вопросов технического перевооружения существующих систем теплоснабжения для повышения КПД действующих теплоэнергетических установок и снижения удельных расходов топливно-энергетических ресурсов;

- использование теплосберегающих конструкций и материалов при строительстве нового жилья, а также проведение дополнительных мероприятий при реконструкции существующего жилого и общественного фондов по утеплению «теплового контура» зданий и внедрению современных теплооэффективных технологий и материалов.

На расчетный срок планируется полная газификация поселения, что позволит перевести на природный газ котельные объектов социальной сферы и отопление жилого фонда поквартирными источниками теплоснабжения на природном газе.

- 3.5.3. Газоснабжение

В настоящее время на территории поселения используется сжиженный углеводородный газ пропан-бутановой фракции (СУГ).

Организованная подача сжиженного газа потребителям осуществляется автотранспортом с газонаполнительной станции города Томск (объём хранения 300 тонн, производительность 10 000 тонн/год).

Сжиженный углеводородный газ (СУГ) используется в поселении, в основном, для пищеприготовления и жилищно-коммунальных нужд.

Северо-восточную часть поселения пересекает магистральный газопровод.

В период первой очереди планируется строительство новой газораспределительной инфраструктуры для газификации части Тунгусовского сельского поселения Молчановского района природным сетевым газом.

В период расчётного срока (2021-2035 гг.) предлагается осуществить ввод газораспределительной инфраструктуры для развития газификации природным сетевым газом населённых пунктов в Тунгусовском сельских поселениях.

- 3.5.4. Водоснабжение

Водоснабжение населенных пунктов базируется исключительно на использовании подземных источников. В с. Тунгусово находятся 4 водозаборные скважины, в д. Большой Татош - 1, в д. Верхняя Фёдоровка - 1, в с. Колбинка - 2, в этих населенных пунктах имеется централизованное водоснабжение. Качество подземных вод не соответствуют нормативным требованиям по содержанию железа, марганца, органолептическим показателям (цветность, мутность); отмечается присутствие аммония.

Водоснабжение населенных пунктов будет и дальше базироваться на использовании подземных источников. В целях обеспечения подачи потребителям воды нормативного качества необходимо строительство станции водоподготовки на централизованных водозаборах в с. Тунгусово, д. Верхняя Фёдоровка и с. Колбинка.

Проектом предусматривается разработка программы обеспечения Тунгусовского поселения централизованной системой водоснабжения для обеспечения контроля качества воды на территории поселения, обеспечение водозаборных сооружений системой очистки и обеззараживания питьевой воды.

Проектом предусматриваются следующие мероприятия:

- разработка и реализация программы развития систем водоснабжения населенных пунктов;

- техническая реконструкция водозаборных скважин;

- бурение, обустройство и ввод в эксплуатацию новых водозаборных скважин;

- разработка проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения, обустройство и соблюдение в их границах всех нормативных регламентов;

- оформление лицензий на водопользование, упорядочение и контроль при лицензировании водопользователей;

- организация сети наблюдательных скважин, обеспечивающих мониторинговые наблюдения за уровенным режимом и качеством подземных вод;

- общее оздоровление обстановки в зоне основного питания подземных вод;

- капитальный ремонт водонапорных башен;

- реконструкция существующих сетей на участках, требующих замены;

- рациональное использование воды:

- введение повсеместного приборного учета расхода подаваемой воды;

- внедрение водосберегающих технологий;

- применение современных инженерно-технических решений в работе систем водоснабжения;

- повышение качества эксплуатации систем водоснабжения;

- повышение культуры водопользователей;

- разработка и внедрение экономического стимулирования рационального использования питьевой воды потребителями и производителями;

- внедрение автоматических систем регулирования работы сооружений водоснабжения.

- 3.5.5. Водоотведение

Централизованная канализация на территории сельского поселения отсутствует. Отвод стоков в населенных пунктах от зданий, имеющих внутреннюю канализацию, осуществляется в выгреба. Вопрос вывоза сточных вод решается при помощи наемной техники путем вывоза за пределы поселения ассенизаторскими машинами, что значительно удорожает стоимость коммунальных услуг и ложится дополнительным бременем на местный бюджет.

Ливневая канализация на территории сельского поселения отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

Генеральным планом предусматривается разработка программы обеспечения Тунгусовского поселения централизованной системой водоотведения и очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, а также строительство очистных сооружений в селе Тунгусово.

В остальных населенных пунктах предлагается установка автономных систем водоотведения и очистки стоков заводского изготовления (для каждого дома, либо для группы домов). Строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически нецелесообразно.

Для очистки стоков промышленных предприятий, а также животноводческих комплексов, предлагается строительство собственных очистных сооружений, состав и производительность которых определяются в зависимости от мощности конкретных предприятий и состава сточных вод.

- 3.5.6. Содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения

В полномочия местного самоуправления входят вопросы содержания и строительства автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов, а также предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания.

- Таблица 16.

Перечень территориальных автомобильных дорог общего пользования на территории Тунгусовского поселения

| № | Наименование автодороги | Протяженность, км. |
| --- | --- | --- |
|  | Томск – Каргала – Колпашево | 6,9 |
|  | Тунгусово – Могочино – Лысая Гора | 6,8 |
|  | Гришино – Колбинка – Тунгусово | 22,7 |
|  | подъезд к д. Новая Тювинка | 4,9 |
|  | подъезд к д. Верхняя Фёдоровка | 0,6 |
|  | подъезд к д. Большой Татош | 0,4 |

Поселение в северо-восточной части пересекает проходящая параллельно реке Обь автодорога Томск – Каргала – Колпашево (69К-2). Данная автомобильная дорога регионального значения, III технической категории, имеет асфальтобетонное покрытие проезжей части на всём протяжение в границах рассматриваемого муниципального образования. В южном направлении, автодорога Томск – Каргала – Колпашево связывает МО «Молчановский район» с Кривошеинским и Шегарским муниципальными районами и далее с городом Томск. В северном направлении эта же дорога связывает село Тунгусово с Чаинским и Колпашевским муниципальными районами, а также с городом Колпашево.

В северо-восточной части поселения находится участок второй по значимости автодороги Молчановского муниципального района – а/д «Тунгусово – Могочино – Лысая Гора», который связывает между собой его левобережную и правобережную части. 
В настоящее время данная автодорога, общей протяжённостью 110 км, имеет IV-V техническую категорию и различное покрытие проезжей части от асфальтобетонного до грунтового.

Также на территории поселения существует достаточно обширная сеть лесных и полевых дорог, принадлежащих различным собственникам – эти дороги открыты для свободного проезда и могут использоваться транспортом с повышенной проходимостью.

На территории поселения на дорогах общего пользования насчитывается 3 мостовых перехода. Техническое состояние большинства мостовых переходов – хорошее или удовлетворительное:

- на автодороге Томск – Каргала – Колпашево железобетонный мост через реку Большой Татош;

- на автодороге Гришино – Колбинка – Тунгусово железобетонный мост через реку Большой Татош;

- металлический мост через р. Большой Татош на автодороге местного значения  муниципального района «подъезд к д. Новая Тювинка» в удовлетворительном техническом состоянии.

По причине низкого качества эксплуатируемых грунтовых автодорог, может быть затруднено сообщение со следующими населёнными пунктами:

- д. Новая Тювинка, автодорога местного значения «подъезд к д. Новая Тювинка»;

- д. Большой Татош, автодорога местного значения «подъезд к д. Большой Татош».

Автобусные пассажирские перевозки на территории поселения осуществляются ООО «Транспортная компания – М», которое базируется в административном центре муниципального района, селе Молчаново; других пассажирских автотранспортных предприятий нет.

Автобусные перевозки в поселении, на сегодняшний день, представлены 3 внутрирайонными автобусными маршрутами.

Через территорию поселения проходят рейсы междугороднего автобусного маршрута № 512 Томск – Молчаново – Нарга. Также следуют транзитом и другие междугородние автобусные маршруты, (связывающие город Томск с г. Колпашево, с. Парабель, с. Каргасок, с. Подгорное и др.). Однако на территории рассматриваемого поселения данные маршруты не имеют обязательных остановок, не заходят на автостанцию села Молчаново, где о них отсутствует какая-либо информация. Однако, посадка и высадка пассажиров этих транзитных маршрутов возможна по ходу их движения и на остановках в населённых пунктах Молчановского муниципального района.

Пригородная автобусная сеть поселения представлена 5 пригородными автобусными маршрутами:

- Молчаново – Тунгусово – Нарга;

- Молчаново – Тунгусово – Нарга – Могочино – Суйга;

- Молчаново – Колбинка – Новая Тювинка – Тунгусово – Молчаново;

- Молчаново – Тунгусово – Сарафановка – Тунгусово – Майково – Молчаново;

- Молчаново – Кривошеино.

Обслуживаются данные маршруты автобусами средней и малой вместимости ООО «Транспортная компания – М».

По каждому из представленных пригородных маршрутов поселения (кроме маршрутов Молчаново – Нарга и Молчаново – Кривошеино) осуществляется не более двух рейсов по отдельным дням недели; при этом необходимо отметить, что расписание маршрутов составлено не рационально, что снижает пассажиропотоки. Маршрут «Кривошеино – Молчаново» выполняет два рейса в день, курсируя только по будним дням. Маршрут Молчаново – Нарга курсирует ежедневно (2 рейса в день) и является составной частью маршрута Молчаново – Нарга – Томск.

Кроме официальных регулярных автобусных рейсов, перевозки пассажиров также активно осуществляются нелегальными частными перевозчиками, в том числе с нарушениями законодательства, что осложняет работу автотранспортного предприятия.

На территории поселения функционирует автозаправочная станция у с. Тунгусово.

В настоящее время поселение обслуживается преимущественно автомобильным транспортом, остальные виды транспорта здесь не имеют значительного развития.

Полностью автобусного сообщения лишена д. Князевка.

Существующий пассажирский транспорт не полностью удовлетворяет потребности населения. На расчетный срок в Тунгусовском сельском поселении предполагается совершенствование системы пассажирского сообщения.

Общее количество легкового транспорта в сельском поселении составляет около 270 единиц. Места для хранения автомобилей на территории поселения находятся в индивидуальных гаражах на приусадебных участках, в многоквартирных домах – в гаражах на придомовом участке.

Трубопроводный транспорт в поселении представлен магистральным газопроводом и нефтепроводом.

Проектом предполагается устройство автодорог с твердым покрытием, организация и благоустройство существующих остановок пассажирского транспорта на территории Тунгусовского поселения.

- 3.5.7. Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи

Тунгусовское сельское поселение радиофицировано и телефонизировано. Радиовещание осуществляется по проводной сети от телефонной станции типа АТS-320 в с. Тунгусово. По населенным пунктам проложена разветвленная кабельная телефонная сеть общего пользования и таксофоны.

Основные направления развития комплекса электрической связи и телекоммуникаций, включают в себя:

- телефонную связь общего пользования;

- мобильную (сотовую связь) радиотелефонную связь;

- цифровые телекоммуникационные информационные сети и системы передачи данных;

- проводное вещание;

- эфирное радиовещание;

- телевизионное вещание.

Развитие телефонной связи в сельском поселении обеспечивается модернизацией оборудования без наращивания номерной ёмкости АТС в с.Тунгусово.

Развитие системы сотовой радиотелефонной связи осуществляется путём увеличения площади покрытия территории сотовой связью, применения новейших технологий и повышения качества связи.

Основным оператором телевизионного вещания в поселении является Томский Филиал "Российской телевизионной и радиовещательной сети".

В соответствии с ГОСТ 7845-79 вещание производиться в аналоговом формате, системе цветности SECAM DK (625 строк, 50 полей, чересстрочная развертка). Приём программ телевизионного вещания Томским ОРТПЦ осуществляется приёмными земными спутниковыми станциями связи (ПЗСС).

Проводное вещание на территории поселения, как и на всей территории Томской области, свернуто. Для информирования населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, предполагается использовать эфирное вещание и программы телевещания.

Перспектива развития телевизионного вещания на территории поселения основана на концепции Федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы». Коллективом «Томского ОРТПЦ» ведутся работы по проектированию сети цифрового телерадиовещания. Для этого в сроки первой очереди планируется реконструкция действующих антенно-мачтовых сооружений, без изменения размеров по высоте и площади.

Ожидаемая зона охвата населения цифровым телевещанием Томской области составляет 99,9 %. Приём программ телевизионного вещания для проектируемых передающих станций так же планируется осуществить по средствам ПЗСС.

Услуги доступа в сеть Интернет предоставляются на всей территории поселения. Томский филиал ОАО «Ростелеком» основываясь, на уже имеющихся линиях телефонной связи, предлагает услуги доступа к глобальной сети. Площадки предоставления услуг доступа в Интернет расположены в существующих АТС. Уровень проникновения услуги интернет составляет 19,56 %. Основные технологии доступа в Интернет, это коммутируемый (DialUp) и выделенный (xDSL) доступ.

При использовании услуг коммутируемого доступа, пользователь получает доступ, в Интернет, имея только компьютер, модем и телефонную линию, скорость соединения в этом случае составляет до 56 кбит/с. Скорость и возможность подключения зависят от качества телефонных линий и емкости модемного пула конкретной АТС.

Выделенный (ADSL и SHDSL) доступ позволяет получать услуги доступа, используя медные телефонные пары, на высокой скорости до 24 Мбит/с. При том, что телефонная линия остается свободной. Выделенный доступ оп технологии ADSL является самым распространенным на территории Томской области, общая емкость составляет – 70540 портов.

Кроме того в настоящее время работу с сетью Интернет предоставляют и сотовые операторы (МТС, Мегафон,"Wellcom"), при желании с помощью сотового телефона абонент может войти в сеть в любой точке поселения. Вопрос только в стоимости оплаты таких подключений. Правда скорость и стабильность таких соединений сильно изменяется в зависимости от оператора и места расположения абонента. На первую очередь в связи с появлением сотовых сетей следующего поколения (LTE) скорости мобильных соединений вырастут до 172,8 Мбит/с.

Услуги почтовой связи на территории поселения оказывает Томский филиал Почты России. Наряду со стандартным набором услуг по отправке и получении корреспонденции, в настоящее время в почтовых отделениях предоставляются услуги по выплате и доставке пенсий и пособий, прием коммунальных платежей, продажа билетов, почтовые переводы «КиберДеньги», Регион-Курьер (курьерская доставка), Электронная гибридная почта и многие другие услуги.

Вместе с тем, длительные сроки доставки корреспонденции, периодических изданий, высокие тарифы и доля устаревших технологий, низкий уровень оплаты труда и отсутствие средств на техническое перевооружение сдерживают развитие предприятий почтовой связи, не позволяют обеспечить качество предоставления традиционных услуг, значительно расширить их спектр, создать современную эффективную почтовую инфраструктуру, способствующую развитию торговых отношений с учетом развития электронной коммерции. Решения этих вопросов возможно по следующим направлениям:

- расширение спектра услуг и повышение их качества;

- внедрение современных компьютерных технологий в производственные процессы обработки и доставки почтовых отправлений;

- увеличение доли коммерческой составляющей в спектре услуг, оказываемых населению.

- 3.6. Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения. Благоустройство и озеленение территории поселения

На территории поселков Тунгусовского поселения рекреационных зон нет.

Рекреационная зона села Тунгусово планируется в северо-восточной части около плотины вдоль берега озера внутри селитебной территории. Пляж благоустраивается и оборудуется. Зона для культурно-массовых мероприятий располагается около досугового центра, включающая площадку для проведения культурно-массовых мероприятий и массового отдыха населения.

Генеральным планом предусматриваются следующие мероприятия:

- с. Тунгусово. Благоустройство зоны культурно-массовых мероприятий.

- с. Тунгусово. Благоустройство и оборудование пляжа.

Населенные пункты Тунгусовского сельского поселения озеленены, в основном, за счет приусадебных участков и прилегающих лесов, специальных дополнительных мероприятий по озеленению и благоустройству территории не требуется. В зонах санитарных разрывов от производственных объектов запланировано озеленение специального назначения.

Создание рекреационных зон и установление их правового режима осуществляются при зонировании территорий в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации (глава XV) и Градостроительным кодексом Российской Федерации (глава IV). Указанными законодательными актами предусматривается, что рекреационные зоны выделяются при определении территориальных зон, а их правовой режим устанавливается градостроительными регламентами.

Для всех населенных пунктов предусматривается устройство детских игровых площадок внутри жилых кварталов, а также устройство пешеходных тротуаров.

- 3.7. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения

На территории поселения находится пять кладбищ общей площадью 6,32 га, расположенные в с. Колбинка, д. Большой Татош, д. Верхняя Фёдоровка и два кладбища ур. Полозово.

- Таблица 17.

Обеспеченность населения в кладбищах

| Наименование учреждений обслуживания | Коли-чество | Емкость общая | Ед. изм. | Норматив | Емкость расчет-ная | % от норматива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кладбище | 5 | 6,32 | га, на 1000 чел. | 0,24 (СНиП) | 0,26 | 100% |

Потребности в дополнительных территориях на расчетный срок для организации мест захоронений Тунгусовского поселения не выявлено.

Проектом предусматривается устройство автодорог с твердым покрытием до мест захоронения.

- 3.8. Организация сбора и вывоза бытовых отходов

В Тунгусовском сельском поселении два несанкционированных места сбора бытовых отходов расположенных на юго-восток и юго-запад от села Тунгусово.

- Таблица 18.

Характеристики места сбора отходов на территории Тунгусовского сельского поселения

| Место расположения | село Тунгусово | село Колбинка |
| --- | --- | --- |
| Площадь свалки, га | 0,06 | 0,5 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2001 | 2003 |
| Мощность свалки, тонн | 340 | 75 |
| Объем накопленных отходов, тонн | 202,476 | 59,1 |
| Планируемый срок эксплуатации, лет | 25 | 25 |

На участке в 1,0 км на северо-запад от с. Тунгусово имеется несанкционированный скотомогильник.

Жители отвозят бытовые отходы на свалку самостоятельно, органические отходы перерабатываются в индивидуальных компостных ямах и используются в качестве удобрений в подсобном хозяйстве. В многоквартирной застройке организован плановый сбор и транспортировка отходов.

В зимнее время осуществляется расчистка дорог с использованием спецтехники и вывозом снега на снегосвалки за пределы населенных пунктов.

Развитие системы сбора и транспортировки бытовых отходов:

1. Развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки бытовых отходов (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий) и их обезвреживание и утилизация (с предварительной сортировкой) для всех населенных пунктов поселения.

2. Планово-регулярная система включает подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, организаций, зимнюю и летнюю уборку территорий, утилизацию и обезвреживание специфических отходов и вторичных ресурсов, утилизацию и обезвреживание отходов на специальных сооружениях.

3. Организация селективного сбора отходов (бумага, стекло, пластик, текстиль, металл) в местах их образования, упорядочение и активизация работы предприятий, занимающихся сбором вторичных ресурсов.

4. Нормы накопления отходов принимаются на расчетный срок – 2,2 м³ на 1 человека в год (440 кг/чел/год).

5. Предусматривается рост ТБО вследствие улучшения благосостояния жителей.

6. В приведенных нормах 5 % составляют крупногабаритные отходы  на расчетный срок - 15 кг (75 м³) на 1 человека в год.

7. Уличный смет при уборке территории принят 15 кг (0,02 м³) с 1 м² усовершенствованных покрытий.

8. Специфические отходы (лечебных учреждений, парикмахерских) включены в норму. Эти отходы являются весьма опасными вследствие содержания в них токсичных химических веществ и инфекционных начал; обращение с ними регламентируется СанПин 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений».

9. Предлагается механизированная система сбора и вывоза мусора по утвержденному графику для всех районов застройки.

10. Отходы транспортируются на полигон ТБО в г. Медвежьегорск.

Проектом предусматривается разработка схемы планово-регулярной системы сбора и транспортировки бытовых отходов на территории сельского поселения, в том числе по организации сбора мусора в рекреационных зонах.

Кроме этого, предусматривается закрытие несанкционированного места сбора бытовых отходов в с. Тунгусово и несанкционированного скотомогильника. Генеральным планом предполагается организация санкционированного места сбора и временного хранения бытовых отходов на участке в 1,4 км на юго-востоке от здания ФАП в с. Верхняя Федоровка, второе место предусмотрено в 1,2 км на северо-запад от ур. Полозово. К указанным местам предусматривается устройство участков дорог с твердым покрытием.

- 3.9. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения

Согласно 131-ФЗ, меры по противопожарной безопасности поселения возлагаются на органы местного самоуправления.

В целях обеспечения пожарной охраны в селе Тунгусово функционирует пожарная часть ПЧ-Тунгусово с круглосуточным дежурством 2-мя караулами. На вооружение части предполагается 2 автомобиля на базе ЗИЛ: АЦ-40(130)63Б. Под контролем пожарной части находятся территория в радиусе 29 километров. Ближайшие пожарные депо находятся в с. Молчаново ФПС (8ПЧ) и с. Могочино ПЧ-Могочино.

Согласно нормам НПБ 101-95 радиус обслуживания пожарного депо не должен превышать 3 км. Проектом предусматривается организация пожарных дружин в с. Колбинка и д. Н.Тювинка.

Общественные здания Тунгусовского поселения оборудованы первичными средствами пожаротушения, пожарной сигнализацией, средствами оповещения о пожаре.

В целях обеспечения пожарной безопасности требуется соблюдение пожарных проездов между строениями, также проектом предусматривается устройство пожарных резервуаров и пожарных гидрантов.

- 4. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ТЕХНОГЕННОГО И ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА, ИХ ВЛИЯНИЕ НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ПОСЕЛЕНИЯ И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

Целью разработки раздела «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в составе материалов территориального планирования Тунгусовского сельского поселения является анализ основных опасностей и рисков на территории поселения и факторов их возникновения.

Раздел выполнен в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ нормативных документов РФ по ГО и ЧС, с использованием материалов «Плана основных мероприятий Молчановского муниципального района в Томской области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2012 г.».

Анализ территории поселения с точки зрения вероятности возникновения техногенных и природных чрезвычайных ситуаций показал, что основными опасностями будут:

1) Природные опасности:

- Метеорологические (штормовой ветер, бури, сильные осадки и снегопады, гололед);

- Геологические (эрозия);

- Лесные пожары.

2) Природно-техногенные опасности:

- Аварии на системах жизнеобеспечения;

- Аварии на транспорте;

- Аварии на АЗС.

3) Биолого-социальные опасности.

Зоны возможного воздействия поражающих факторов чрезвычайных ситуаций природного характера распространяются на всю территорию поселения.

- 4.1. Общие положения

Чрезвычайная ситуация - обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Источник чрезвычайной ситуации, источник ЧС – опасное природное явление, авария или опасное техногенное происшествие, широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также применение современных средств поражения, в результате чего произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

Поражающие воздействие источника чрезвычайной ситуации, поражающее воздействие источника техногенной ЧС – нагативное влияние одного или совокупности поражающих факторов источника чрезвычайной  ситуации на жизнь и здоровье людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты народного хозяйства и окружающую природную среду.

Риск возникновения чрезвычайной ситуации; риск ЧС – вероятность или частота возникновения чрезвычайной ситуации, определяемая соответствующими показателями риска.

Зона чрезвычайной ситуации; зона ЧС – территория или акватория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация.

Зона вероятной чрезвычайной ситуации; зона ВЧС – территория или акватория, на которой существует либо не исключена опасность возникновения чрезвычайной ситуации.

Потенциально опасный объект – объект, на котором используют, производят перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, пожаровзрывоопасные, опасные химические и биологические вещества, создающие реальную угрозу возникновения источника ЧС.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций – комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС), а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь в случае их возникновения.

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; РСЧС – объединение органов управления, сил и средств федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий (акваторий) от чрезвычайных ситуаций.

- 4.2. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Чрезвычайные ситуации природного характера

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.03-95 "Природные чрезвычайные ситуации" в качестве источника природной чрезвычайной ситуации выступает опасное природное явление или процесс - событие природного происхождения, которое по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности может вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду.

Все природные явления можно разделить на две группы: продолжительно действующие слабоинтенсивные и происходящие в случайные моменты, отсюда разная приспособленность к ним у населения. Стихийные природные бедствия, как правило, имеют неожиданный для человека характер, что не позволяет значительно уменьшать вызываемый ими материальный ущерб путем проведением превентивных мероприятий.

Стихийное бедствие - результат взаимодействия опасного природного явления с антропосферой, трудно или вовсе непредсказуемый, сопровождающийся многочисленными жертвами, значительным материальным ущербом и другими тяжелыми последствиями.

Природное явление - это результат протекания природных процессов.

Опасные геологические процессы

Землетрясения

Землетрясения по своим разрушительным последствиям, количеству человеческих жертв, материальному ущербу и деструктивному воздействию на окружающую среду занимают одно из первых мест среди других природных катастроф.

Вероятность гибели человека в год (величина индивидуального сейсмического риска) на большей части территории поселения составляет менее 0,5•10-5 год-1. Данный природный процесс согласно СП 115.13330.2012 (СНиП 22-01-95) относится к умеренно опасным.

Метеорологические опасные явления. Климатические экстремумы

Климатические экстремумы – экстремально высокие и низкие температуры, сильные ветры, интенсивные осадки и высокие снегозапасы – это предпосылки возникновения климатически обусловленных опасных ситуаций.

Сильные ветра

По данным МЧС, территории поселения присущ высокий риск проявления в течение года ветра со скоростью 30 м/с и более, который может привести к ЧС муниципального и межмуниципального уровней.

Сильные ветры угрожают:

- нарушением коммуникаций (линий электропередачи и других);

- срывом крыш зданий и выкорчёвыванием деревьев.

В результате ураганного ветра могут получить повреждения различной степени жилые дома, объекты связи, энергоснабжения, объекты коммунального хозяйства, учреждения образования и здравоохранения.

Гололед

На территории поселения существует риск появления гололедно-изморозевых явлений. Слой плотного льда, образующийся на земной поверхности и на предметах при намерзании переохлажденных капель дождя или тумана, приводит к различным видам чрезвычайных ситуаций. Гололед приводит к:

- ухудшению сцепления шин автотранспорта с дорожным покрытием вызывает затруднение в работе транспорта;

- приводит к возрастанию гололедной нагрузки на провода, что в свою очередь вызывает обрыв проводов.

В результате воздействия негативных явлений возможно обесточивание некоторых населенных пунктов поселения, а так же увеличение дорожных аварий.

Интенсивные осадки и сильные снегопады

Интенсивные осадки и интенсивные снегопады могут оказать существенное влияние на функционирование хозяйства муниципального образования. К сильным снегопадам относят снегопады с интенсивностью 20 мм и более за промежуток времени 24 часа и менее. Наиболее вероятно возникновение сильного снегопада с декабря по февраль.

Возможно возникновение следующих чрезвычайных ситуаций:

- Налипание снега на линии электропередач с последующим обрывом;

- Парализующее воздействие как на внутригородской, так и на междугородний транспорт;

- Создание аварийной остановки на дорогах;

- Затруднение обеспечения населения основными видами услуг;

- Создание благоприятных условий для формирования мощных весенних половодий.

Среднее многолетние число дней за год со снегопадами интенсивностью 200 мм в сутки для территории поселения составляет очень высокий риск более 1,0 в год.

При несвоевременной уборке снега затрудняется снабжение дальних поселков продовольствием и почтовой связью. Для ликвидации последствий возможной ЧС потребуется значительное время от 18 до 24 часов и более, а также привлечение специальной снегоуборочной техники.

Резкие перепады давления и температуры. Экстремальные  температуры

Для территории поселения характерно большое количество дней с резкими перепадами температуры воздуха и резкими перепадами давления воздуха.

Резкие перепады температур при снегопаде приводят к появлению наледи и налипание мокрого снега, что особенно опасно для ЛЭП. Кроме того при резкой смене (перепаде) давления воздуха – замедляется скорость реакции человека (оператора), снижается его способность к сосредоточению, что может привести к увеличению числа аварий как на транспорте, так и на опасных производствах. Также происходит обострение сердечнососудистых, гипертонических и иных заболеваний.

Сильная жара (максимальная температура воздуха не менее плюс 30 градусов С и выше в течение более 5 суток) в летний период может привести к возникновению лесных пожаров. В зимний период сильный мороз (минимальная температура воздуха не менее минус 25 градусов С и ниже в течение не менее 5 суток) может вызывать возникновение техногенных аварий на линиях тепло и энергоснабжения. Кроме того в условиях низких температур серьезно затрудняется тушение пожаров.

Лесные пожары

Лесами занята значительная часть территории поселения. Лесные пожары возникают по ряду причин. Основной из них является антропогенный фактор – пребывание и производственная деятельность людей на лесной площади (до 90 % случаев возникновения пожаров). Основными источниками (местами возникновения) пожаров являются стоянки рыбаков, места посещения охотниками и туристами, места традиционного отдыха населения, обочины дорог общего пользования. Часто виновниками возникновения пожара бывают предприятия, организации (лесозаготовителей, работающих в лесу) при нарушении противопожарных правил работы в лесу. В труднодоступных для человека местах причины возникновения лесных пожаров - грозы.

Исходя из среднестатистических устойчивых высоких температур, в период с мая по июль на территории поселения прогнозируется высокая вероятность возникновения лесных пожаров.

Мониторинг состояния лесных массивов удаленных от населенных пунктов и дорог осуществляется авиационным и наземным способами.

В случае приближения лесного пожара к границам поселения возможно перекидывания огня на промышленные и жилые постройки. Кроме того в случае крупных по площади пожаров возможно значительное задымление территории населенных пунктов. Пожары могут привести к возникновению пожаров в жилом секторе в населенных пунктах с проживающим в них населением. Кроме пожарных формирований, борьбой с очагами лесных пожаров осуществляют три пожарно-химические станции Молчановского района.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Источником техногенной чрезвычайной ситуации является опасное техногенное происшествие в результате которого на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Аварии на системах жизнеобеспечения

Аварии на системах жизнеобеспечения: теплоснабжения, электроснабжения и водоснабжения приводят к нарушению жизнедеятельности проживающего населения и вызывают наибольшую социальную напряжённость.

При авариях на энергетических сетях чрезвычайная ситуация для населения определяется нарушением условий жизнедеятельности. Кроме того, элементы энергосистемы представляют потенциальную опасность поражения электрическим током населения, оказавшегося в зоне поражения электрическим током (например, обрыв ЛЭП и создания зоны поражения шаговым напряжением).

Степень опасности чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства населенных пунктов поселения – выше средней и характеризуется, как значительная.

Возникновение чрезвычайных ситуаций на системах жизнеобеспечения населения связанно в основном с:

- аномальными метеорологическими явлениями;

- общей изношенностью и выработкой проектного ресурса значительной части технологического оборудования;

- недостаточной защищённостью значительной части технологического оборудования;

- невыполнением в полной мере мероприятий по планово-предупредительному ремонту оборудования из-за недофинансирования;

- общим снижением уровня технологической дисциплины.

А также:

На системах водоснабжения

Наиболее часты аварии на разводящих сетях и насосных станциях регулирующих узлов. Подземные трубы разрушаются большей частью от коррозии и влажности.

Чрезвычайной ситуацией для населенных пунктов представляется прорыв водопроводной магистрали проходящей от водозабора до населенных пунктов. Возможная частота реализации аварии составит 9,5*10-5 год-1.

В сетях канализации

Чаще всего аварии происходят на коллекторах, канализационных сетях и очистных сооружениях из-за ветхости и засорения труб.

Частые аварии на водоразводящих сетях приводят не только к нарушению жизнедеятельности, но и к загрязнению водопроводной воды, что может приводить к различным инфекционным и другим заболеваниям, а при истечении на поверхность заражать почву.

Так как более 14 % воды теряется из-за утечек в водопроводных сетях жилого фонда, нарастает и обостряется проблема подъёма грунтовых вод и подтопления территории со всеми вытекающими из этого негативными последствиями.

В системах теплоснабжения

Как показывают результаты исследований, наиболее часты аварии на теплотрассах и разводящих сетях. Они, так же как и водопроводные, подвергаются коррозии и засорению.

Основными проблемами теплообеспечения поселения являются:

- снижение надёжности и экономичности работы оборудования за счёт его значительного физического износа;

- устойчивая тенденция к дальнейшему увеличению протяжённости ветхих тепловых сетей, выработавших свой нормативный срок эксплуатации;

- недостаточные темпы реализации энергосберегающих мероприятий при производстве, транспорте и потреблении тепловой энергии.

Таким образом, чрезвычайные ситуации на вышеуказанных объектах в зимний период могут привести к размораживанию теплосетей и ухудшению жизнедеятельности населения и учреждений. Наиболее опасным сценарием в системе теплоснабжения является полное нарушение теплоснабжения отдельного района населенного пункта из-за прекращения функционирования котельной. Частота реализации ЧС (учитывая степень износа) составляет 2,3*10-4 год-1.

В системах электроснабжения

Воздушные линии электропередачи повреждаются при бурях, усилениях ветра, налипания снега и др. гололёдно-изморозевых явлениях. Подземные линии электропередачи получают повреждения при переизбытке влажности, вследствие чего происходит короткое замыкание кабелей.

К чрезвычайной ситуации следует отнести обрыв высоковольтных ЛЭП. Сценарии развития чрезвычайной ситуации могут быть следующими:

1. В результате гололёдно-изморозевых явлений на проводах, а также при большой ветровой нагрузке происходит обрыв воздушных линий электропередачи.

2. При несвоевременном принятии мер по первому варианту ЧС происходит возгорание элементов энергоснабжения.

3. При выпадении осадков в виде снега происходит нарушение видимых габаритов элемента энергоснабжения, что приведёт к повышению риска попадания в зону поражения электрическим током населения.

Вероятность обрывов ЛЭП (учитывая степень износа) оценивается в 4*10-1 год-1.

Проектом предусматривается создание устойчивой системы жизнеобеспечения населения, для этого планируется выполнение ряда инженерно-технических мероприятий:

- замена изношенных коммунально-энергетических сетей;

- реконструкция трансформаторных подстанций и линий электропередач, находящихся в неудовлетворительном состоянии;

- организация сплошных ограждений зон строгого режима на водозаборных сооружениях;

- создание устойчивой системы теплоснабжения путем закольцовки тепломагистралей.

При разработке проектов на вновь строящиеся и подлежащие коренной реконструкции или расширению коммуникации и объекты хозяйства по всей территории поселения необходимо для повышения устойчивости сетей:

водоснабжения и канализации

- заглубление в грунт всех линий водопровода;

- размещение пожарных гидрантов и отключающих устройств на территориях, которые не могут быть завалены при разрушении зданий;

- обустройство перемычек, позволяющих отключать повреждённые сети и сооружения.

объектов теплоснабжения

- отопительные котельные предприятий, обеспечивающие теплом и горячей водой бытовых потребителей, должны предусматривать возможность раздельной подачи тепла к бытовым и промышленным объектам для возможности отключения промышленных нагрузок в период ограничений в подаче газа.

- объекты, которые не допускают перерывов в теплоснабжении и газоснабжении, должны обеспечиваться резервными видами топлива или вторым вводом газа на предприятие от разных распределительных газопроводов.

Также рекомендуется разработка положений о взаимодействии оперативных служб предприятий при ликвидации возможных аварийных ситуаций, контроль за готовностью дежурно-диспетчерских служб (особенно в выходные и праздничные дни) и проведение противоаварийных тренировок на объектах ЖКХ с целью выработки твердых навыков в практических действиях по предупреждению и ликвидации последствий возможных ЧС.

Аварии на транспорте

На территории поселения могут произойти следующие транспортные ЧС:

- Аварии (катастрофы) на автодорогах;

- Трубопроводный транспорт.

Аварии на автомобильном транспорте в большинстве случаев обусловлены человеческим фактором или природно-техногенными причинами.

Наибольшее количество чрезвычайных ситуаций на транспорте происходит летом.

Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий являются:

- нарушение правил дорожного движения;

- техническая неисправность транспортных средств;

- человеческий фактор;

- качество покрытий (низкое сцепление, особенно зимой и др. факторы);

- неровное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на участках, требующих особой бдительности водителя;

- недостаточное освещение дорог.

Аварии (катастрофы) на автодорогах

На автомобильном транспорте вследствие узкой ширины дорожного полотна, а также близости деревьев, возможны аварии и столкновения автотранспорта, могут погибнуть до 5 чел.

Также можно прогнозировать увеличение количества ДТП ввиду следующих предпосылок:

- увеличение средней скорости движения за счет роста парка иномарок;

- низкой квалификация водителей (более 80 % дорожно-транспортных происшествий);

- роста объёмов перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом;

- несвоевременного ремонт дорожных покрытий и дорожной инфраструктуры.

Перевозка опасных грузов.

По территории поселения проходят маршруты транспортировки опасных грузов. В основном это связанно с доставкой топлива до автозаправочных станций. Доставка осуществляется автоцистернами объемом 7058 литров. Емкость автомобильных цистерн для перевозки опасных грузов колеблется от 4 до 30 м3. Радиусы зон поражения для некоторых, наиболее часто перевозимых опасных веществ, приведены в таблице 19.

- Таблица 19.

Взрывопожароопасные вещества

| Вещество | Радиус зоны поражения, м |  | Площадь зоны поражения, м2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | растекания | возгорания | растекания | возгорания |
| бензин | 10 | 40 | 320 | 5000 |
| диз. топливо | 45 | 140 | 6400 | 61600 |

Расчет зон произведен для наихудших погодных условий: скорость ветра – 1 м/с, вертикальная устойчивость атмосферы – инверсия, температура наружного воздуха – 20 оС.

Аварийность автотранспорта с цистернами при перевозках опасных грузов принимается равной 6*10-7 аварий на 1 км пути. Подобные аварии приводят, в случаях разрушения или разгерметизации цистерны, к чрезвычайным ситуациям загрязняющими окружающую среду вредными веществами, ставя под угрозу не только водителей транспортного средства перевозящего опасный груз, но и жизни других находящихся в непосредственной близости людей. Зона поражения при возникновении ЧС с автоцистерной будет ограниченна дорожным полотном, что в свою очередь приведет к возникновению заторов на дороге.

Трубопроводный транспорт

На территории поселения проходит газопровод создавая достаточно высокую опасность для населения и территорий.

Чрезвычайные ситуации на трубопроводном транспорте сопровождаются, как правило, выбросом транспортируемого вещества, что приводит к ухудшению экологической обстановки, возникновению пожаров и загрязнению обширных территорий.

Наиболее опасные участки газопровода это:

- Переходы газопровода через автомобильные дороги;

- Пересечение с водной преградой.

На первую очередь, на территории поселения планируется значительное развитие межпоселковых газопроводов высокого давления.

Основными причинами аварии на трубопроводном транспорте являются нарушения технологического режима, правил монтажа и ремонта оборудования, несовершенство конструкций и узлов и отсутствие технологической и производственной дисциплины.

Наиболее вероятным сценарием развития чрезвычайной ситуации на объектах газопроводов будет разрыв газопровода с вырыванием концов разрушенного газопровода из грунта на поверхность и истечение газа из газопровода с последующим воспламенение газа; возможное количество пострадавших среди населения составит – 5-10 человек. Основными причинами аварии являются повреждение магистрального газопровода, вызванного коррозией металла и действия случайных внешних факторов в местах пересечения под дорогами и водными преградами.

При проектной разработке развития населенных пунктов поселения учитывались защитные зоны до магистральных и межпоселковых газопроводов.

Аварии на АЗС

Особенности конструкции и технологического процесса АЗС практически исключают выброс нефтепродуктов из емкостей хранения в окружающую среду, однако в процессе эксплуатации возможны локальные ЧС связанные с:

- переливом нефтепродукта в бензобак автомобиля из-за отказа автоматики;

- разъединением соединительных трубопроводов «автоцистерна-резервуар»;

- разгерметизацией цистерны в результате транспортной аварии;

- разгерметизацией сливной муфты при приеме нефтепродуктов из автоцистерны.

В таблице представлены результаты расчета вероятностей возникновения чрезвычайных ситуаций на АЗС для различных видов аварий.

- Таблица 20.

Риск возникновения ЧС на АЗС

| № п/п | Сценарий развития аварийной ситуации | Риск возникновения аварии |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разгерметизация автоцистерны: |  |
|  | с образованием пролива нефтепродукта | 6,3·10-6 |
|  | с возникновением пожара пролива нефтепродукта. | 3,7·10-8 |
| 2 | Разъединение соединительных трубопроводов «автоцистерна-резервуар»: |  |
|  | с образованием пролива нефтепродукта | 9,5·10-3 |
|  | с возникновением пожара пролива нефтепродукта. | 5,0·10-4 |
| 3 | Разгерметизация сливной муфты при приеме нефтепродуктов из АЦ: |  |
|  | с образованием пролива нефтепродукта | 3,8·10-4 |
|  | с возникновением пожара пролива нефтепродукта | 2,0·10-5 |
| 4 | Перелив нефтепродукта при заполнении топливного бака автомобиля из-за отказа автоматики ТРК: |  |
|  | с образованием пролива нефтепродукта | 4,8·10-6 |
|  | с возникновением пожара пролива нефтепродукта. | 2,5·10-7 |

Примечание: * Вероятности возникновения аварийных ситуаций рассчитывались по методу построения «дерева событий» с учетом анализа статистики по аварийным ситуациям на аналогичных объектах.

Биолого-социальные опасности

Эпидемии

Эпидемиологическая обстановка на территории поселения стабильная. За последние 5 лет не наблюдается вспышек болезней.

Инфекционные и паразитарные заболевания

На территории поселения существует угроза эпидемического неблагополучия по кишечным инфекциям, которые возникают в основном из-за неудовлетворительного состояния, содержания и эксплуатации скважин, водопроводных систем, подающих питьевую воду населению. В случае катастрофического затопления населенных пунктов, возможно резкое осложнение санитарно-эпидемиологической обстановки. Структура потерь среди населения будет дополняться инфекционной патологией, в частности желудочно-кишечного характера, простудными и другими заболеваниями. Большое количество населения окажется без крова, питьевой воды и продуктов питания, подвергнется воздействию холодной воды, ветра и других метеорологических факторов. Возрастет заболеваемость менингококковой инфекцией среди детей. Скопление  населения на ограниченной территории с неудовлетворительными материально-бытовыми условиями жизни будет способствовать интенсивному распространению респираторных инфекций, особую опасность будут представлять грипп, дифтерия, корь, пневмонии. Число заболевших может составлять до 50 % населения.

Томская область характеризуется высоким уровнем заболеваемости клещевым энцефалитом и болезнью Лайма. Показатели этих заболеваний в 10 и более раз превышают средние показатели по России и в 6 и более раз уровни заболеваемости по территории Сибири и Дальнего Востока. Территория поселения имеет низкие показатели заболеваемости клещевыми инфекциями.

Эпидемический период на территории области (в зависимости от погодных условий) продолжается с апреля по октябрь - около 170 дней. Пик заболеваемости также зависит от погодных условий и может приходиться на май, июнь или (и) июль. В перспективе можно прогнозировать уменьшения уровня заболеваемости клещевым энцефалитом и болезнью Лайма.

Эпизоотическая обстановка

За последние годы массовых заболеваний животных, в том числе и инфекционных, на территории поселения не зарегистрировано. В следствии большого количества личных хозяйств в которых содержится большое количество поголовья птиц, а так же расположении поселения на основных направлениях миграции птиц, на территории поселения возможно возникновения очагов гриппа птиц.

- 4.3. Силы и средства предупреждения и ликвидации ЧС

Силы и средства муниципального звена территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Тунгусовского поселения (МЗ ТП РСЧС) утверждаются постановлением главы поселения.

МЗ ТП РСЧС поселения осуществляет свою деятельность в целях выполнения задач, предусмотренных Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

К полномочиям МЗ ТП РСЧС относится:

- проведение эвакуационных мероприятий;

- остановка деятельности организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации;

- проведение аварийно-спасательных работ на объектах и территориях организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации;

- ограничение доступа людей в зону чрезвычайной ситуации;

- разбронирование в установленном порядке резервов материальных ресурсов материальных ценностей государственного материального резерва организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации;

- использование в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, средств связи и оповещения, транспортных средств и иного имущества организаций , находящиеся в зоне чрезвычайной ситуации;

- привлечение к проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций нештатных и общественных аварийно - спасательных формирований, а также спасателей , не входящих в состав указанных формирований, при наличии у них документов, подтверждающих их аттестацию на проведение аварийно-спасательных работ ;

- привлечение на добровольной основе населения к проведению неотложных работ, а также отдельных граждан, не являющихся спасателями, к проведению аварийно - спасательных работ;

- принятие других необходимых мер, обусловленных развитием чрезвычайных ситуаций и ходом работ по их ликвидации.

К силам и средствам МЗ ТП РСЧС поселения относятся силы и средства органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений, предназначенные и выделяемые (привлекаемые) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

- Таблица 21.

Силы и средства звена территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Тунгусовского поселения

| № пп | Наименование органа управления (место дислокации) | Наименование формирований (подразделений) | Количество формирований/численность л/с | Срок готовности | Наличие технических средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Силы и средства наблюдения и контроля. |  |  |  |  |  |
| 1. | Дежурно - диспетчерская служба администрации поселения | с. Тунгусово | 1/2 | 1час | 1 легковой автомобиль |
| II. Силы и средства предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |
| 1. Территориальная сводная команда |  |  |  |  |  |
| 1. | КСП «Тунгусовское» | нештатные и общественные аварийно - спасательные формирования |  |  |  |
| 2. | ЗАО «Тунгусовское» |  |  |  |  |
| 2. Силы охраны общественного порядка |  |  |  |  |  |
| 3. | с. Тунгусово | Дружина охраны общественного порядка | 1/10 чел. | 2 час. | 1 легковой автомобиль |

При недостаточности указанных сил и средств привлекаются в установленном порядке силы и средства вышестоящих органов исполнительной власти.

- Таблица 22.

Силы и средства звена Молчановского муниципального района территориальной подсистемы РСЧС по Томской области

| № пп | Наименование органа управления (место дислокации) | Наименование формирований (подразделений) | Количество формирований/численность л/с | Срок готовности | Наличие технических средств |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Силы и средства предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |
| 1. Силы и средства государственной противопожарной службы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Могочино | ПЧ-Могочино | 1/6 чел. | постоянная |  | АЦ - 2 ед. |
| 2 | с. Молчаново | ФПС (8ПЧ) | 1/5 чел. | постоянная |  | МТЗ с НШН-600- 1 ед. |
| 2. Выездные бригады скорой медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |
| 2. | МП «Молчановская центральная районная больница» | ВБСМП | 2/6 чел. | постоянная | Легковой автомобиль-4 ед. |  |
| 3. Бригады специализированной медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |
| 3. | МП «Молчановская центральная районная больница» | Хирургическая бригада | 1/9 чел. | Днем – до 1,5 час Ночью – до 3 час | Спец. автомобиль – 1 |  |
|  |  | Терапевтическая бригада | 1/6 чел. | Днем – до 2,5 час Ночью – до 4 час | Спец. автомобиль – 1 |  |
| 4. Подразделения Министерства строительства РК |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ОГУП "Молчановское ДРСУ" | КРВД и М | 1/30 чел. | 24 часа | техника - 7 ед. |  |
| 5. Подразделения ОАО «Северо-Западный Телео» филиал «Электросвязь РК» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Молчановский узел связи | АВК-3 | 1/7 чел. | 2 час. | АТТ - 1 ед. |  |

- 5. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Настоящий раздел содержит материалы по обоснованию вариантов решения задач территориального планирования Тунгусовского сельского поселения; обоснование предложений по территориальному планированию и этапы их реализации, а также перечень мероприятий по территориальному планированию.

Предложения по территориальному планированию и мероприятия  направлены на создание и развитие территорий и объектов капитального строительства местного значения, на исполнение полномочий органа местного самоуправления Тунгусовского сельского поселения. Структура настоящего раздела соответствует структуре раздела 3 тома II «Анализ состояния территории Тунгусовского сельского поселения, проблем и направлений ее комплексного развития».

- 5.1. Предложения по административно-территориальному устройству территории сельского поселения

Граница Тунгусовского сельского поселения утверждена Законом Томской области от 09.09.2004 № 196-ОЗ "О наделении статусом муниципального района, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований на территории Молчановского района" (Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 26.08.2004 № 1395).

Генеральным планом не предусмотрено изменение границ поселения, границы населенных пунктов планируется изменить согласно перечню мероприятий.

- Таблица 23.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу административно-территориального устройства территории поселения

| № пп | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изменение границ села Тунгусово: - включение в границы населенного пункта участков в восточной и северной части населенного пункта, общей площадью 90,14 га; Изменение границ села Колбинка: - включение в границы населенного пункта существующих участков жилищной застройки, общей площадью 33,47 га. | Первая очередь 2016 г. | Администрация поселения |

В селе Тунгусово предусматривается строительство новых жилых кварталов и восстановление недействующих производственных комплексов с расширением территории села. В селе Колбинка границы населенного пункта упорядочиваются.

Для изменения границ населенного пункта, после утверждения генерального плана, администрации сельского поселения необходимо подготовить пакет закоординированных картографических материалов, текстовые описания прохождения границ  и соответствующие обоснования.

- 5.2. Предложения по градостроительному зонированию территории сельского поселения

Зонирование заключается в разделении определенной территории в соответствии с установленными критериями на несколько зон и в определении для каждой из зон особого режима (ограничений хозяйственной и иной деятельности и т.д.).

Градостроительное зонирование должно стать важнейшим и эффективным инструментом регулирования градостроительной деятельности и землепользования на территориях муниципальных образований, позволяющим муниципальным образованиям проводить самостоятельную муниципальную политику в Томской области землепользования и застройки.

Правила землепользования и застройки разрабатываются в целях создания условий для устойчивого развития территорий муниципальных образований, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия; создания условий для планировки территорий муниципальных образований; обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Правила землепользования и застройки должны соответствовать документам территориального планирования (генеральный план поселения) согласно ч. 9 ст. 31 ГрК РФ. По общему правилу правила землепользования и застройки должны разрабатываться в отношении всей территории муниципального образования. Однако не все муниципальные образования обладают необходимыми финансовыми и кадровыми ресурсами. Поэтому ч. 1 ст. 31 ГрК РФ допускает возможность разработки проекта правил землепользования и застройки применительно к части территории муниципального образования.

- Таблица 24.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу зонирования территории поселения

| № пп | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка правил землепользования и застройки сельского поселения. | Первая очередь 2013 г. | Администрация поселения |

- 5.3. Предложения по размещению на территории сельского поселения  объектов капитального строительства местного значения

- 5.3.1. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом

Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 непосредственно к полномочиям администрации сельского поселения относятся предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры:

- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

- организация освещения улиц.

- Таблица 25.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу инженерной инфраструктуры территории сельского поселения

| № пп | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Газификация |  |  |
| 1.1. | Строительство газовых сетей среднего и низкого давления, ШРП | Расчетный срок | Администрация поселения Средства граждан |
| 2. | Теплоснабжение |  |  |
| 2.1. | Перевод жилого фонда и объектов социальной сферы на индивидуальные источники теплоснабжения на природном газе | Расчетный срок | Администрация поселения |
| 3. | Энергетика |  |  |
| 3.1. | Реконструкция существующих электросетей Устройство уличного освещения | 2013-2016 гг. 2013-2016 гг. | Администрация поселения |
| 3.2. | Энергообеспечение проектируемых рекреационных зон в с. Тунгусово. | 2016 г. | Администрация поселения Арендаторы, собственники объектов капитального строительства |
| 4. | Водоснабжение |  |  |
| 4.1. | Капитальный ремонт водопроводных сетей в с. Тунгусово Разработка программы обеспечения Тунгусовского поселения централизованной системой водоснабжения во всех населенных пунктах Обеспечение водозаборных сооружений системой очистки и обеззараживания питьевой воды. | 2016 г. | Администрация поселения Арендаторы, собственники объектов капитального строительства |
| 5. | Водоотведение |  |  |
| 5.1. | Разработка программы обеспечения Тунгусовского поселения централизованной системой водоотведения и очистки хозяйственно-бытовых сточных вод | 2015 г. | Администрация поселения |
| 5.2. | Строительство систем централизованной бытовой и ливневой канализации, очистных сооружений в с. Тунгусово, с. Колбинка. | 2020 г. | Администрация поселения Арендаторы, собственники объектов капитального строительства |

- 5.3.2. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры

В полномочия местного самоуправления входят вопросы содержания и строительства автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов, а также предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания.

Обслуживание населения автомобильным транспортом межмуниципального сообщения в настоящее время налажено, но существующий пассажирский транспорт не полностью удовлетворяет потребности населения.

- Таблица 26.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу транспортной инфраструктуры сельского поселения

| № пп | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устройство дорог с асфальтовым покрытием |  |  |
| 1.1. | Проезды в центральной части село Колбинка, деревни Верхняя Фёдоровка, Большой Татош, Новая Тювинка, Князевка | 2013-2020 гг. | Администрация поселения |
| 2. | Ремонт дорожного полотна |  |  |
| 2.1. | - автодорога Колбинка-Князевка, протяженность 1,5 км | Расчетный срок | Администрация поселения |
| 3. | Устройство парковок и автостоянок |  |  |
| 3.1. | Около администрации, на 5 машино-мест Около школы в с. Тунгусово и с. Колбинка по 3 машино-места | 2013-2020 гг. | Администрация поселения |
| 3.2. | Проектируемые рекреационные зоны- Пляж в с. Тунгусово на 10 машино-мест Проведения культурно-массовых мероприятий и организации досуга в с. Тунгусово на 20 машино-мест | 2013-2020 гг. | Администрация поселения Арендаторы, собственники объектов капитального строительства Администрация поселения |
| 4. | Автосервис |  |  |
| 4.1. | Благоустройство 5 остановок пассажирского транспорта | 2013-2015 гг. | Администрация поселения Арендаторы, собственники объектов капитального строительства |
| 5. | Устройство дорог со щебёночным покрытием |  |  |
| 5.1. | - до площадки сбора бытовых отходов | 2016 г. | Администрация поселения |
| 5.2. | - до кладбищ в с. Колбинка и деревни Большой Татош | 2016 г. | Администрация поселения |

- 5.3.3. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами жилой социальной инфраструктуры

Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 к полномочиям администрации сельского поселения относятся предложения по обеспечению малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства.

- Таблица 27.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу объектов жилой инфраструктуры сельского поселения

| № пп | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищные объекты |  |  |
| 1.1. | Муниципальный жилой фонд: |  |  |
|  | Комплексное освоение земельных участков для жилищного строительства |  |  |
|  | - с. Тунгусово. Два участка под новое компактное жилищное строительство площадью 5,15 га | 2013–2020 гг. | Администрация поселения Инвесторы (застройщики) |

- 5.3.4. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами связи, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства

На территории сельского поселения планируется формирование общественных зон с комплексом инфраструктуры, отвечающей современным требованиям.

Всего на территории Тунгусовского сельского поселения функционируют 5 магазинов, они находятся в с. Тунгусово. В с. Тунгусово действует пекарня. Предприятия общественного питания в поселении представлены тремя кафе в с. Тунгусово.

По территориальному принципу, учреждения и предприятия обслуживания в сельских поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. (2,5-3 км).

В селе Тунгусово имеются магазины площадью торгового зала, превышающей на расчетный срок потребность населенного пункта (300 м²). В остальных населенных пунктах торговых точек нет, за исключением с. Колбинка, а потребность в предприятиях торговли и общественного питания имеется (суммарно 45 м²).

В соответствии с расчетом и по радиусам доступности емкость предприятий общественного питания и торговли соответствуют нормативной.

К учреждениям повседневного пользования относятся предприятие бытового обслуживания, приемный пункт прачечной-химчистки, баня. На уровне периодического пользования находятся предприятие бытового обслуживания, прачечная-химчистка самообслуживания, баня, пожарное депо, общественный туалет.

По территориальному принципу, учреждения и предприятия обслуживания в сельских поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин (2,5-3 км).

Нормами предусматривается:

- предприятие бытового обслуживания 7 рабочих мест/1000 жителей;

- приемный пункт прачечной-химчистки на 10 кг белья в смену/1000 жителей;

- баня на 7 помывочных мест/1000 жителей.

В селе Тунгусово имеется баня, на расчетный срок потребность населенного пункта - 7 мест. Во всех остальных населенных пунктах Тунгусовского сельского поселения перечисленные в нормах объекты отсутствуют. Генеральным планом предлагается следующее.

- Таблица 28.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу объектами связи, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства

| № пп | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| Предприятия бытового обслуживания |  |  |  |
| 1. | В с. Тунгусово и в с. Колбинка в зданиях администрации предусматривается размещение приемного пункта прачечной-химчистки и предприятия бытового обслуживания. | Расчетный срок | Администрация поселения Инвесторы (застройщики) |

Наряду с муниципальными возможно развитие сети учреждений бытового и коммунального обслуживания других форм собственности.

- 5.3.5. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами библиотечного обслуживания, культуры, народного художественного творчества, музеями поселений, объектами физкультуры и спорта

Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 к полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения относятся предложения по обеспечению населения:

- Библиотечным обслуживанием;

- Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

- Создание музеев поселения;

- Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;

- Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

- Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта.

В поселении работают Дом культуры в с. Тунгусово и Дом культуры в с. Колбинка.

В СНиПе «Градостроительство…» даются нормы на населенные пункты в зависимости от их численности населения. Учреждения культуры и искусства следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. (2,5-3 км).

Территориальная доступность (в пределах 30 мин. с использованием транспорта) для всех населенных пунктов поселения не превышает норматив.

Общий библиотечный фонд в поселении соответствует нормативному, но он нуждается в обновлении. Библиотеки расположены в трех населенных пунктах: в с. Тунгусово, в с. Колбинка и в с. В.Федоровка. Физический износ здания библиотеки в с. Тунгусово составляет 100 %. Генеральным планом предусматривается капитальный ремонт здания библиотеки в с. Тунгусово и обновление библиотечного фонда.

На территории поселения есть объекты историко-культурного наследия регионального значения и особо охраняемые природные территории. Генеральным планом предполагается утвердить границы территории объектов, разработать и утвердить границы охранной зоны объектов, а также режимы их использования.

В настоящее время в поселении сложились следующие площадки для занятий физической культурой и спортом:

- спортплощадка в Тунгусовской средней школе;

- спортплощадка у здания ДК в с. Колбинка.

Генеральным планом поселения предусматривается благоустройство и дальнейшее развитие спортивного комплекса возле школы села Тунгусово, устройство спортивных площадок около общественно-делового центра в с. Колбинка. В селе Тунгусово согласно предложению Схемы территориального планирования Молчановского района Томской области на первую очередь планируется создание универсального спортивного зала площадью 200-300 кв. м.

- Таблица 29.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу объектов библиотечного обслуживания, культуры, народного художественного творчества, музеев поселения, объектов физкультуры и спорта

| № пп | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объекты культуры |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт дома творчества и досуга в с. Тунгусово | 2016-2020 гг. | Администрация поселения Инвесторы (застройщики) |
| 2. | Библиотеки |  |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт здания библиотеки в с. Тунгусово и обновление библиотечного фонда | 2020 г. | Администрация поселения |
| 2.2. | Капитальный ремонт здания библиотеки в с. Колбинка и обновление библиотечного фонда | Расчетный срок | Администрация поселения |
| 3. | Объекты историко-культурного наследия |  |  |
| 3.1 | Утверждение границ территорий объектов культурного наследия, разработка и утверждение границы зон охраны объектов | 2015 г. | Администрация поселения |
| 4. | Объекты физкультуры и спорта |  |  |
| 4.1. | Благоустройство и дальнейшее развитие спортивного комплекса возле школы с. Тунгусово | 2020 г. | Администрация поселения |
| 4.2. | Создание универсального спортивного зала площадью 200-300 кв. м в с. Тунгусово | 2016 г. | Администрация поселения Инвесторы (застройщики) |

- 5.3.6. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения территории поселения

Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 непосредственно к полномочиям администрации сельского поселения относятся следующие предложения по территориальному планированию:

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения; осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах;

- организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения.

На территории поселков Тунгусовского поселения рекреационных зон нет.

Рекреационная зона села Тунгусово планируется в северо-восточной части около плотины вдоль берега озера внутри селитебной территории. Пляж благоустраивается и оборудуется. Зона для культурно-массовых мероприятий располагается около досугового центра, включающая площадку для проведения культурно-массовых мероприятий и массового отдыха населения.

- Таблица 30.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу обеспечения территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения территории сельского поселения

| № пп | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Благоустройство территорий населенных пунктов и зоны отдыха |  |  |
| 1.1. | Благоустройство рекреационной зоны вдоль берега озера внутри селитебной территории: - благоустройство пляжа; Зона для культурно-массовых мероприятий в селе Тунгусово Устройство детских игровых площадок внутри жилых кварталов Устройство пешеходных тротуаров | 2013-2016 гг. 2013-2016 гг. 2013-2016 гг. | Администрация поселения Арендаторы, собственники объектов капитального строительства Администрация поселения |

- 5.3.7. Предложения по обеспечению территории сельского поселения местами сбора бытовых отходов

Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 к полномочиям администрации сельского поселения относятся следующие предложения по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.

В Тунгусовском сельском поселении два несанкционированных места сбора бытовых отходов расположенных на юго-восток и юго-запад от села Тунгусово.

- Таблица 31.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора

| № пп | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Разработка схемы планово-регулярной системы сбора и транспортировки бытовых отходов на территории сельского поселения, в том числе по организации сбора мусора в рекреационных зонах. Закрытие несанкционированных мест сбора бытовых отходов в с. Тунгусово | 2015 г. 2013 г. | Администрация поселения |
| 2. | Устройство площадок для сбора бытовых отходов и мусора: |  |  |
| 2.1. | Все населенные пункты поселения | 2013 г. | Администрация поселения |
| 2.2. | Проектируемая рекреационная зона в с. Тунгусово | 2015 г. | Администрация поселения Арендаторы, собственники объектов капитального строительства |

- 5.3.8. Предложения по обеспечению территории сельского поселения местами захоронения

Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 к полномочиям администрации сельского поселения относится содержание мест захоронения.

На территории поселения находится пять кладбищ общей площадью 6,32 га, расположенные в с. Колбинка, д. Большой Татош, д. Верхняя Фёдоровка и два кладбища ур. Полозово.

- Таблица 32.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по организации мест захоронения

| № пп | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кладбища |  |  |
| 1.1. | Благоустройство действующих кладбищ | 2013-2016 гг. | Администрация поселения |

- 5.3.9. Предложения по охране природы и рациональному природопользованию

В соответствии с ФЗ № 131 (ст. 16), к вопросам местного значения городского округа относятся, в частности, и вопросы охраны окружающей среды:

- организация мероприятий по охране окружающей среды в границах сельского поселения;

- организация и осуществление экологического контроля объектов производственного и социального назначения на территории сельского поселения, за исключением объектов, экологический контроль которых осуществляют федеральные органы государственной власти;

- организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;

- организация благоустройства и озеленения территории, использования и охраны зеленых насаждений, расположенных в границах поселения.

К объектам и территориям негативных воздействий на окружающую среду отнесены:

- котельные;

- неорганизованные свалки бытового и строительного мусора на юго-восток и юго-запад от села Тунгусово;

К объектам и территориям, подлежащим охране, отнесены:

- озеленённые территории общего пользования и специального назначения;

- водозаборные и водопроводные сооружения, водоводы питьевого назначения;

- больницы и другие медицинские учреждения;

- детские дошкольные учреждения и школы;

- территории жилых кварталов.

К особо охраняемым природным территориям в границах поселения отнесены:

- государственные региональные биологические памятники природы.

Как объекты негативных воздействий, так и объекты, подлежащие охране, требуют соблюдения законодательно (нормативно) установленных требований к их эксплуатации и содержанию, в том числе организации технических, санитарных, защитных, охранных, буферных зон и разрывов, которые в той или иной степени регламентируют (ограничивают либо запрещают) градостроительную и хозяйственную деятельность. В компетенцию настоящего раздела входят зоны, обусловленные экологическими и санитарно-гигиеническими требованиями к использованию территории.

В проекте выделены 2 категории таких зон:

- санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы производственных и коммунальных объектов;

- санитарно-защитная полоса водоводов питьевого назначения.

Границы санитарно-защитных зон производственных и коммунальных объектов в графических материалах проекта показаны как ориентировочные в соответствии с требованиями новой редакции СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с изменениями № 1 от 10.04.2008 и № 2 от 06.10.2009).

Границы санитарно-защитных полос водоводов хозяйственно-питьевого назначения учтены в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

В границах поселения санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы имеют следующие объекты:

| № п/п | Наименование предприятия (объекта) и их количество (шт.) | Названия населенных пунктов, в которых располагаются предприятия (объекты) с указанием их количества (шт.) | Класс опасности | Размер санитарно-защитной зоны по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 от границы предприятия (объекта) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Свалка (2) | с. Тунгусово (1), с. Колбинка (1) | 1 | 1 км |
| 2 | Скотомогильник (1) | с. Тунгусово (1) | 1 | 1 км |
| 3 | Механизированный ток (1) | с. Тунгусово (1) | 5 | 50 м |
| 4 | Склады (1) | с. Тунгусово (1) | 5 | 50 м |
| 5 | Пилорама (1) | с. Колбинка (1) | 5 | 50 м |
| 6 | Котельная (5) | с. Колбинка (1), с. Тунгусово (3), д. Верхняя Фёдоровка (1) | 5 | 50 м |
| 7 | Подстанция (1) | с. Тунгусово (1) | 5 | 50 м |
| 8 | АЗС | с. Тунгусово (1) | 5 | 50 м |

Для реализации предлагаемых проектами планировки решений необходима реализация следующих природоохранных мероприятий:

- реконструкция системы водоснабжения и канализования населенных пунктов поселения (подробнее см. материалы разделов «Водоснабжение» и «Водоотведение»);

-защита селитебных территорий от подтопления (подробнее см. раздел «Зона затопления паводком 1 % обеспеченности»);

- ликвидация неорганизованных свалок мусора (с. Тунгусово, с. Колбинка);

- расчёт рассеивания вредных выбросов в атмосфере с целью сокращения размера санитарно-защитной зоны котельных (с. Тунгусово);

- формирование системы озеленённых территорий специального назначения суммарной площади по населенному пункту: с. Колбинка 3,01 га, с. Тунгусово 7,71 га;

- расчёт рассеивания вредных выбросов в атмосфере с целью сокращения размера санитарно-защитной зоны котельных (. Тунгусово, с. Колбинка).

- Таблица 33.

- ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

|  | Основные показатели ТЭП | В настоящее время / на расчетный срок до 2035 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |
| 1.1 | Общая площадь в границах сельского поселения, тыс. га | 56,45 / 56,45 |
| 1.2 | Площадь населенных пунктов, тыс. га | 0,57 / 0,69 |
| 1.3 | Площадь земель сельскохозяйственного назначения, тыс. га | 41,78 / 41,66 |
| 1.4 | Площадь земель промышленности, транспорта и т.д., тыс. га | 0,08 / 0,08 |
| 1.5 | Площадь земель лесного фонда, тыс. га | 11,83 / 11,83 |
| 1.6 | Площадь земель водного фонда, тыс. га | 2,19 / 2,19 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |
| 2.1 | Общая численность населения, человек | 1426 / 1400 |
| 2.2 | Число населенных пунктов, ед. | 6 / 6 |
| 2.3 | Обеспеченность жилой площадью, чел. / кв. м | 25,0 / 34,0 |
| 3 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |  |
| 3.1 | Школы всех типов | 2 / 2 |
| 3.2 | Детские дошкольные учреждения | 1 /2 |
| 3.3 | Фельдшерско-акушерские пункты | 3 / 3 |
| 3.4 | Дом культуры, клуб | 2 / 2 |
| 3.5 | Библиотека | 2 / 2 |
| 3.6 | Спортивные сооружения всех типов | 2 / 5 |
| 3.7 | Отделения Сбербанка | 0 / 1 |
| 3.8 | Отделения связи | 2 / 2 |
| 3.9 | Пункты коллективного доступа в Интернет | 1 / 2 |
| 3.10 | Кладбища | 5 / 5 |
| 4 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |
| 4.1 | Протяженность автомобильных дорог всех типов, км | 181,5 / 185,4 |
| 4.2 | В том числе: - федеральных | 7,0 / 7,0 |
| 4.3 | - территориальных и прочих дорог с покрытием | 27,1 / 31,0 |
| 4.4 | - территориальных и прочих дорог без покрытия | 147,4 / 147,4 |
| 5 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |
| 5.1 | Протяженность линий электропередач 110 и 35 кВ, км | 39,8 / 39,8 |
| 5.2 | Протяженность линий электропередач 220 кВ, км | 12,1 / 12,1 |
| 5.3 | Протяженность линий электропередач 500 кВ, км | 0 / 16,2 |
| 5.4 | Протяженность межпоселковых газопроводов, км | 0 / 3,8 |
| 5.5 | Протяженность магистральных газопроводов, км | 3,1 / 7,7 |
| 5.6 | Протяженность магистральных нефтепроводов, км | 7,6 / 7,6 |
| 6 | ОХРАНА ПРИРОДЫ и ЗАЩИТА от ЧС |  |
| 6.1 | Свалки ТБО | 2 / 0 |